.

План

подготовки к отопительному периоду 2025-2026гг. «УК Фрилайф»

(в соответствии с Приказом Минэнерго России № 2234 от 13.11.2024г.)

- Общие сведения

| № п/п | Адрес объекта ИТП | Обслуживающая организация | Ответственное лицо |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Томская обл., ЗАТО Северск, г. Северск, проезд Новый, д. 13 | ООО «Сервис-М» | Варламов А.В. |
|  | Томская обл., ЗАТО Северск, г. Северск, ул. Куйбышева, д. 6а | ООО «Сервис-М» | Варламов А.В. |
|  | Томская обл., ЗАТО Северск, г. Северск, ул. Ленина, д.116 1-й этап строительства – секция № 2 | ООО «Прок» | Балуев А.И. |

- Анализ прохождением отопительных периодов 2023-2025гг.

|  | МКД проезд Новый, д. 13 |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | Случаи аварий систем теплоснабжения |  |
|  | 2022-2023гг. | - |
|  | 2023-2024гг. | - |
|  | 2024-2025гг. | - |
| 2. | Особенности функционирования объекта теплоснабжения (оборудования) |  |
| 2.1. | Случаи перерывов в поставке теплоносителя | - |
|  | 2022-2023гг. | - |
|  | 2023-2024гг. | - |
|  | 2024-2025гг. |  |
| 2.2. | Случаи нарушения температурного режима тепловой энергии теплоносителя |  |
|  | 2022-2023гг. | - |
|  | 2023-2024гг. | + |
|  | 2024-2025гг. | + |
| 2.3. | Случаи снижения параметров давления теплоносителя |  |
|  | 2022-2023гг. | - |
|  | 2023-2024гг. | - |
|  | 2024-2025гг. | - |
|  | МКД ул. Куйбышева, д. 6а |  |
| 1. | Случаи аварий систем теплоснабжения |  |
|  | 2022-2023гг. | - |
|  | 2023-2024гг. | - |
|  | 2024-2025гг. | - |
| 2. | Особенности функционирования объекта теплоснабжения (оборудования) |  |
| 2.1. | Случаи перерывов в поставке теплоносителя |  |
|  | 2022-2023гг. | - |
|  | 2023-2024гг. | - |
|  | 2024-2025гг. | - |
| 2.2. | Случаи нарушения температурного режима тепловой энергии теплоносителя |  |
|  | 2022-2023гг. | - |
|  | 2023-2024гг. | + |
|  | 2024-2025гг. | + |
| 2.3. | Случаи снижения параметров давления теплоносителя |  |
|  | 2022-2023гг. | - |
|  | 2023-2024гг. | - |
|  | 2024-2025гг. | - |

- Организационные и технические мероприятия по подготовке к отопительному периоду

| № п/п | Перечень мероприятий | Срок выполнения |
| --- | --- | --- |
|  | МКД ул. Куйбышева, д. 6а |  |
|  | Обеспечение использования в работе технической документации на тепловые энергоустановки в соответствии с требованиями Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утвержденных приказом Минэнерго России от 24 марта 2003г. № 115 | Постоянно |
|  | Проведение регламентных работ в соответствии с требованиями завода-изготовителя устройств контроля, авторегулирования и защиты | 02.06.2025-31.06.2025 |
|  | Проведения испытаний на прочность и плотность ИТП, систем отопления в | 02.06.2025-31.06.2025 |
|  | Обеспечение при эксплуатации системы отопления равномерного прогрева всех нагревательных приборов (в том числе полотенцесушителей), коэффициента смешения на элеваторном узле водяной системы отопления не ниже расчетного | В течении всего отопительного периода |
|  | Проведение испытаний на максимальную температуру теплоносителя, тепловых и гидравлических потерь | 02.06.2025-31.06.2025 |
|  | Проведение комплексного опробирования насосных станций для определения качества ремонта, правильности работы и взаимодействия всего тепломеханического, электротехнического оборудования, средств контроля, автоматики телемеханики защиты оборудования системы теплоснабжения и определения степени готовности насосных станций к отопительному сезону | 02.06.2025-31.06.2025 |
|  | Проведение обход теплового пункта с целью контроля состояния оборудования и тепловой изоляции с занесением результатов в журнал дефектов. При необходимости проведение ремонтных/аварийных работ | 1 раз в месяц в межотопительный период; 1 раз в неделю в отопительный период |
|  | Обеспечение давления в системе теплопотребления в пределах допустимого уровня в случае аварийного прекращения электроснабжения | В течении всего отопительного периода |
|  | Обеспечение необходимой температуры воды в системе горячего водоснабжения | В течении всего отопительного периода |
|  | Проведение поверки манометра и термостата | 02.06.2025-31.06.2025 |
|  | Установка регулировочных кранов на стояки отопления | 02.06.2025-31.06.2025 |
|  | Проведение промывки внутренней системы отопления в присутствии представителей единой теплоснабжающей организации со снятием диафрагм и сопел элеваторов (с последующей их опломбировкой) | 02.06.2025-31.06.2025 |
|  | Проведение промывки фильтров (грязевиков), обеспечение наличия фильтрующего элемента в косых фильтрах | 02.06.2025-31.06.2025 |
|  | Проведение наладки и регулировки системы отопления после начала отопительного периода | В течении всего отопительного периода |
|  | МКД проезд Новый, д. 13а |  |
|  | Обеспечение использования в работе технической документации на тепловые энергоустановки в соответствии с требованиями Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утвержденных приказом Минэнерго России от 24 марта 2003г. № 115 | Постоянно |
|  | Проведение регламентных работ в соответствии с требованиями завода-изготовителя устройств контроля, авторегулирования и защиты | 02.06.2025-31.06.2025 |
|  | Проведения испытаний на прочность и плотность ИТП, систем отопления | 02.06.2025-31.06.2025 |
|  | Обеспечение при эксплуатации системы отопления равномерного прогрева всех нагревательных приборов (в том числе полотенцесушителей), коэффициента смешения на элеваторном узле водяной системы отопления не ниже расчетного | В течении всего отопительного периода |
|  | Проведение испытаний на максимальную температуру теплоносителя, тепловых и гидравлических потерь | 02.06.2025-31.06.2025 |
|  | Проведение комплексного опробирования насосных станций для определения качества ремонта, правильности работы и взаимодействия всего тепломеханического, электротехнического оборудования, средств контроля, автоматики телемеханики защиты оборудования системы теплоснабжения и определения степени готовности насосных станций к отопительному сезону | 02.06.2025-31.06.2025 |
|  | Проведение обход теплового пункта с целью контроля состояния оборудования и тепловой изоляции с занесением результатов в журнал дефектов. При необходимости проведение ремонтных/аварийных работ | 1 раз в месяц в межотопительный период; 1 раз в неделю в отопительный период |
|  | Проведение оценки состояния бака-аккумулятора и определение их пригодности к дальнейшей эксплуатации путем визуального осмотра конструкции, компенсирующих устройств трубопроводов с составлением акта по результатам осмотра. | 02.06.2025-31.06.2025 |
|  | Проведение периодических осмотров автоматических регуляторов, проверка работа, очистка и смазка движущихся частей, корректировка и настройка регулирующих органов на поддержание заданных параметров | В течении всего отопительного периода |
|  | Обеспечение давления в системе теплопотребления в пределах допустимого уровня в случае аварийного прекращения электроснабжения | В течении всего отопительного периода |
|  | Обеспечение нужной температуры воды в системе горячего водоснабжения при помощи автоматического регулятора | В течении всего отопительного периода |
|  | Проведение поверки ОДПУ | 02.06.2025-31.06.2025 |
|  | Проведение промывки внутренней системы отопления в присутствии представителя теплоснабжающей организации. | 02.06.2025-31.06.2025 |
|  | Проведение промывки фильтров (грязевиков), обеспечение наличия фильтрующего элемента в косых фильтрах | 02.06.2025-31.06.2025 |
|  | Проведение наладки и регулировки системы отопления после начала отопительного периода | В течении всего отопительного периода |
|  | МКД ул. Ленина, д. 116 1-й этап строительства – секция № 2 |  |
|  | Обеспечение использования в работе технической документации на тепловые энергоустановки в соответствии с требованиями Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утвержденных приказом Минэнерго России от 24 марта 2003г. № 115 | Постоянно |
|  | Проведение регламентных работ в соответствии с требованиями завода-изготовителя устройств контроля, авторегулирования и защиты | 02.06.2025-31.06.2025 |
|  | Проведения испытаний на прочность и плотность ИТП, систем отопления | 02.06.2025-31.06.2025 |
|  | Обеспечение при эксплуатации системы отопления равномерного прогрева всех нагревательных приборов (в том числе полотенцесушителей), коэффициента смешения на элеваторном узле водяной системы отопления не ниже расчетного | В течении всего отопительного периода |
|  | Проведение испытаний на максимальную температуру теплоносителя, тепловых и гидравлических потерь | 02.06.2025-31.06.2025 |
|  | Проведение комплексного опробирования насосных станций для определения качества ремонта, правильности работы и взаимодействия всего тепломеханического, электротехнического оборудования, средств контроля, автоматики телемеханики защиты оборудования системы теплоснабжения и определения степени готовности насосных станций к отопительному сезону | 02.06.2025-31.06.2025 |
|  | Проведение обход теплового пункта с целью контроля состояния оборудования и тепловой изоляции с занесением результатов в журнал дефектов. При необходимости проведение ремонтных/аварийных работ | 1 раз в месяц в межотопительный период; 1 раз в неделю в отопительный период |
|  | Проведение оценки состояния бака-аккумулятора и определение их пригодности к дальнейшей эксплуатации путем визуального осмотра конструкции, компенсирующих устройств трубопроводов с составлением акта по результатам осмотра. | 02.06.2025-31.06.2025 |
|  | Проведение периодических осмотров автоматических регуляторов, проверка работа, очистка и смазка движущихся частей, корректировка и настройка регулирующих органов на поддержание заданных параметров | В течении всего отопительного периода |
|  | Обеспечение давления в системе теплопотребления в пределах допустимого уровня в случае аварийного прекращения электроснабжения | В течении всего отопительного периода |
|  | Обеспечение нужной температуры воды в системе горячего водоснабжения при помощи автоматического регулятора | В течении всего отопительного периода |
|  | Проведение промывки внутренней системы отопления в присутствии представителя теплоснабжающей организации. | 02.06.2025-31.06.2025 |
|  | Проведение промывки фильтров (грязевиков), обеспечение наличия фильтрующего элемента в косых фильтрах | 02.06.2025-31.06.2025 |
|  | Проведение наладки и регулировки системы отопления после начала отопительного периода | В течении всего отопительного периода |