УТВЕРЖДЕНО

распоряжением                Администрации ЗАТО Северск

от _30.06.2026_№ _556-ра__

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на корректировку инвестиционной программы Акционерного общества

«Северский водоканал» по развитию, реконструкции и модернизации систем коммунального водоснабжения и водоотведения г.Северска на 2024 - 2028 годы

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящее техническое задание на корректировку инвестиционной программы Акционерного общества «Северский водоканал» по развитию, реконструкции
и модернизации систем коммунального водоснабжения и водоотведения г.Северска 
на 2024 - 2028 годы (далее – техническое задание) разработано на основании:

1) Градостроительного кодекса Российской Федерации;

2) Федерального закона от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении
и водоотведении»;

3) Федерального закона от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ «Об энергосбережении
и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

4) Правил разработки, согласования, утверждения и корректировки инвестиционных программ организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 29 июля 2013 г. № 641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения»;

5) приказа Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 4 апреля 2014 г. № 162/пр «Об утверждении Перечня показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, порядка
и правил определения плановых значений и фактических значений таких показателей»;

6) Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры ЗАТО Северск на 2025 год и на перспективу до 2045 года, утвержденной решением Думы ЗАТО Северск от 06.02.2025 № 55/1 «Об утверждении программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры ЗАТО Северск на 2025 год и на перспективу
до 2045 года»;

7) Схемы водоснабжения и водоотведения ЗАТО Северск Томской области до 2045 года (актуализация на 2025 год), утвержденной постановлением Администрации ЗАТО Северск от 19.11.2024 № 4202-па «Об утверждении Схемы водоснабжения и водоотведения ЗАТО Северск Томской области до 2045 года (актуализация на 2025 год)»;

8) Генерального плана городского округа ЗАТО Северск Томской области, утвержденного решением Думы ЗАТО Северск от 31.08.2023 № 38/5 «Об утверждении Генерального плана городского округа ЗАТО Северск Томской области» (далее – Генеральный план городского округа ЗАТО Северск);

9) приказа Департамента тарифного регулирования Томской области от 19.12.2025 № 4-210/9(580) «О корректировке тарифов организации Акционерное общество «Северский водоканал» (ИНН 7024024853) на 2026 год и внесении изменений в приказ от 19.12.2023          № 4-292/9(502)»;

10) приказа Департамента тарифного регулирования Томской области от 19.12.2025 № 5-211/9(581) «О корректировке тарифов организации Акционерное общество «Северский водоканал» (ИНН 7024024853) на 2026 год и внесении изменений в приказ от 19.12.2023           № 5-291/9(503)».

2. Проект корректировки инвестиционной программы Акционерного общества «Северский водоканал» в сфере водоснабжения и водоотведения на 2024 - 2028 годы (далее – проект корректировки инвестиционной программы) должен содержать предложения о включении в инвестиционную программу новых мероприятий, о переносе сроков реализации мероприятий и изменении стоимости их реализации, а также материалы
и документы, обосновывающие необходимость корректировки инвестиционной программы.

II. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ РАЗРАБОТКИ И РЕАЛИЗАЦИИ

ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ

3. Основная цель реализации инвестиционной программы – обеспечение надежности, качества и эффективности работы коммунального комплекса в соответствии 
с планируемыми потребностями развития ЗАТО Северск.

Цель разработки инвестиционной программы – реализация программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры ЗАТО Северск.

4. Реализация инвестиционной программы должна обеспечить:

1) повышение надежности и энергетической эффективности работы централизованных систем холодного водоснабжения и водоотведения, улучшение качества предоставления услуг водоснабжения и водоотведения на территории г.Северска;

2) создание технической возможности для подключения строящихся (реконструируемых) объектов капитального строительства к системам водоснабжения
и водоотведения, эксплуатируемым Акционерным обществом «Северский водоканал»,
с подключаемой нагрузкой 38,4 куб. м в час в соответствии с Генеральным планом городского округа ЗАТО Северск.

5. В ходе реализации инвестиционной программы должны быть решены следующие задачи:

1) подключение к централизованным системам водоснабжения и водоотведения объектов капитального строительства абонентов или территорий, на которых расположены такие объекты, представленных в таблице 1.

Таблица 1

| № п/п | Наименование объекта | Подключаемая нагрузка, куб. м/час |  |  |  |  | Срок ввода в эксплуата-цию, год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Строительство 17-этажного жилого дома (278 чел.) в мкр.12а |  | 3,53 |  |  |  | 2025 |
| 2. | Строительство 17-этажного жилого дома (469 чел.) в мкр.12а |  | 5,96 |  |  |  | 2025 |
| 3. | Строительство 10-этажного жилого дома (215 чел.) с встроенно-пристроенным магазином (9 чел.) в мкр.12а |  | 2,82 |  |  |  | 2025 |
| 4. | Строительство 10-17-этажного жилого дома (396 чел.) с встроенно-пристроенным магазином (7 чел.) в мкр.12а |  | 5,10 |  |  |  | 2025 |
| 5. | Строительство 17-этажного жилого дома (704 чел.) в мкр.12а |  | 8,95 |  |  |  | 2025 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 6. | Строительство 17-этажного жилого дома (674 чел.) в мкр.12а |  | 8,56 |  |  |  | 2025 |
| 7. | Строительство 10-этажного жилого дома (215 чел.) с встроенно-пристроенным магазином (9 чел.) в мкр.12а | 2,74 |  |  |  |  | 2024 |
| 8. | Строительство 10-17-этажного жилого дома (215 чел.) с офисным помещением (10 чел.) в мкр.12а | 7,49 |  |  |  |  | 2024 |
| 9. | Строительство 17-этажного жилого дома (674 чел.) в мкр.12а |  | 8,56 |  |  |  | 2025 |
| 10. | Строительство 17-этажного жилого дома (417 чел.) в мкр.12а |  |  | 5,30 |  |  | 2026 |
| 11. | Строительство 17-этажного жилого дома (513 чел.) в мкр.12а |  |  | 6,52 |  |  | 2026 |
| 12. | Строительство 17-этажного жилого дома (747 чел.) в мкр.12а |  |  |  | 9,49 |  | 2027 |
| 13. | Строительство 17-этажного жилого дома «Каскад» (218 чел.) в мкр.12а |  |  |  | 2,77 |  | 2027 |
| 14. | Строительство начальной школы (200 мест) в мкр.12а |  | 0,32 |  |  |  | 2025 |
| 15. | Строительство ДДУ на 220 мест в мкр.12а |  |  | 2,31 |  |  | 2026 |
| 16. | Строительство досугового центра на 100 мест в мкр.12а |  | 0,25 |  |  |  | 2025 |
| 17. | Строительство здания дошкольной образовательной организации на 90 мест по ул.Солнечной, 18 |  |  |  | 0,54 |  | 2027 |
| 18. | Подключение частного сектора (мкр.Иглаково, ул.Сосновая, ул.Смолокурка) | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 2024 - 2028 |
| Итого |  | 10,48 | 44,30 | 14,38 | 13,05 | 0,25 | 82,46; |

2) достижение плановых значений показателей надежности, качества
и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения
и водоотведения, представленных в таблице 2.

Таблица 2

| № п/п | Наименование показателя | Единица измере-ния | Величина показателя по годам |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2024 год | 2025 год | 2026 год |  | 2027 год | 2028 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 |
| 1. | Показатели качества системы водоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы | % | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 |
|  | водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды | % | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |
| 2. | Показатели надежности и бесперебойности системы водоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год | ед./км | 0,2 | 0,2 |  | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| 3. | Показатели энергетической эффективности системы водоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть | % | 25,05 | 24,06 |  | 24,05 | 24,04 | 24,03 |
| 3.2 | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть | кВт*ч/ куб. м | 0,54 | 0,55 |  | 0,55 | 0,55 | 0,55 |
| 3.3 | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды | кВт*ч/ куб. м | 0,29 | 0,28 |  | 0,28 | 0,28 | 0,28 |
| 4. | Показатели качества системы водоотведения |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 |
| 4.1 | Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения | % | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |
| 5. | Показатели надежности и бесперебойности системы водоотведения |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год | ед./км | 2,45 | 2,45 |  | 2,45 | 2,45 | 2,45 |
| 6. | Показатели энергетической эффективности системы водоотведения |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод | кВт*ч/ куб. м | 0,03 | 0,02 |  | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| 6.2 | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод | кВт*ч/ куб. м | 0,24 | 0,22 |  | 0,22 | 0,22 | 0,22; |

3) реализация мероприятий по строительству, модернизации и реконструкции объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения с учетом корректировки, представленных в таблице 3.

Таблица 3

| № п/п | Наименование мероприятия |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| I. Система водоснабжения |  |
| 1.1 | Строительство, модернизация и (или) реконструкция сетей водоснабжения |
| 1.1.1 | Модернизация сетей водоснабжения в мкр.Иглаково (с целью увеличения пропускной способности трубопроводов и подключения новых абонентов) |
| 1.1.2 | Строительство сетей водоснабжения в мкр.Иглаково (в целях подключения новых абонентов) |
| 1.1.3 | Строительство сетей водоснабжения в г.Северске (в целях подключения новых абонентов) |
| 1.2 | Реконструкция или модернизация существующих объектов централизованных систем водоснабжения (за исключением сетей водоснабжения ) |
| 1.2.1 | Модернизация шкафов на ГДП в здании № 320 |
| 1.3 | Осуществление мероприятий, направленных на повышение экологической эффективности, достижение плановых значений показателей надежности, качества и энергоэффективности объектов централизованных систем водоснабжения, предусматривающих в том числе создание, реконструкцию и (или) модернизацию цифровой инфраструктуры, не включенных в прочие группы мероприятий |
| 1.3.1 | Переоценка эксплуатационных запасов пресных подземных вод Северского месторождения для хозяйственно-питьевого водоснабжения г.Северска |
| 1.3.2 | Приобретение микроавтобуса Газель ГАЗ-32217 (2 шт.) |
| 1.3.2 | Создание цифровой инфраструктуры. Приобретение программы «Управление водоканалом 2». Приобретение программного обеспечения. |
| 1 | 2 |
| 1.3.3 | Модернизация производственно-технологического процесса контроля за качеством и безопасностью питьевой воды в микробиологическом отделении химико-бактериологической лаборатории в здании очистной водопроводной станции водозабора № 2 по адресу: Томская область, ЗАТО Северск, г.Северск, ул.Сосновая, 22, строение 320 (инв. № 10102644) |
| 1.3.4 | Модернизация скорых фильтров № 1 - 8 очистной водопроводной станции водозабора № 1 |
| 1.3.5 | Модернизация скорых фильтров № 1 - 8 очистной водопроводной станции водозабора № 2 |
| 1.3.6 | Приобретение оборудования для химико-бактериологической лаборатории |
| 1.3.7 | Бурение ствола скважины № 1В-10А на участке недр очистной водозаборной станции №1 |
| 1.3.8 | Модернизация системы обеззараживания готовой воды очистной водопроводной станции водозабора № 1, очистной водопроводной станции водозабора № 2 |
| II. Система водоотведения |  |
| 2.1 | Строительство новых сетей водоотведения в целях подключения новых абонентов и объектов нового капитального строительства |
| 2.1.1 | Строительство КНС-1; коллекторов от КНС-1а до КОС, от общественных зданий мкр.Иглаково (строительство сетей напорной канализации) (продолжение) |
| 2.2 | Реконструкция или модернизация существующих объектов централизованных систем водоотведения в целях снижения уровня износа существующих объектов |
| 2.2.1 | КНС - 2а г.Северск (замена технологического оборудования) |
| 2.2.2 | КНС - 4а г.Северск (замена технологического оборудования) |
| 2.2.3 | КНС - 45/11 г.Северск (замена технологического оборудования) |
| 2.2.4 | КНС - 1 г.Северск (замена технологического оборудования) |
| 2.3 | Осуществление мероприятий, направленных на повышение экологической эффективности, достижение плановых значений показателей надежности, качества и энергоэффективности объектов централизованных систем водоотведения, предусматривающих в том числе создание, реконструкцию и (или) модернизацию цифровой инфраструктуры, не включенных в прочие группы мероприятий |
| 2.3.1 | Модернизация технологического оборудования здания решеток. Замена грабельных решеток |
| 2.3.2 | Организация и устройство автоматизированной системы диспетчерского контроля (АСДК) канализационных насосных станций в г.Северске |
| 2.3.3 | Установка приборов учета сбрасываемых сточных вод на КОС в г.Северске |
| 2.3.4 | Создание цифровой инфраструктуры. Приобретение программного обеспечения |
| 2.3.5 | Приобретение каналопромывочной машины |
| 2.3.6 | Модернизация технологического оборудования КНС-4а. Монтаж шкафа управления и контроля насосными агрегатами |
| 2.3.7 | Приобретение оборудования для химико-бактериологической лаборатории |
| 2.3.8 | Создание цифровой инфраструктуры |
| 2.3.9 | Модернизация контактных резервуаров КОС |
| 2.3.10 | Приобретение мотопомпы |
| 2.3.11 | Приобретение фронтального погрузчика; |

4) реализация мероприятий по защите централизованных систем водоснабжения
и водоотведения и их отдельных объектов от угроз техногенного, природного характера
и террористических актов, по предотвращению возникновения аварийных ситуаций, снижению риска и смягчению последствий чрезвычайных ситуаций, представленных
в таблице 4.

Таблица 4

| № п/п | Наименование мероприятия |
| --- | --- |
| 1. | Система оповещения и управления эвакуацией людей в случае возникновения пожара в зданиях по адресам: Томская область, ЗАТО Северск, г.Северск, ул.Парусинка, 14, строения № 1, 5, 8; Томская область, ЗАТО Северск, г.Северск, ул.Лесная, 12а, строения № 1, 2, 6; |

5) реализация мероприятий, предусматривающих капитальные вложения в объекты основных средств и нематериальные активы, обусловленные необходимостью соблюдения обязательных требований, установленных законодательством Российской Федерации
и связанных с обеспечением деятельности в сфере горячего водоснабжения
и (или) водоотведения с использованием централизованных систем водоснабжения
и (или) водоотведения, представленных в таблице 5.

Таблица 5

| № п/п | Наименование мероприятия |
| --- | --- |
| 1. | Обследование строительных конструкций объектов системы водоснабжения в соответствии со статьей 37 Федерального закона от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» |
| 2. | Проведение технического обследования системы водоснабжения в соответствии с приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 августа 2014 г. № 437/пр «Об утверждении требований к проведению технического обследования централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, в том числе определение показателей технико-экономического состояния систем водоснабжения и водоотведения, включая показатели физического износа и энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, объектов нецентрализованных систем холодного и горячего водоснабжения, и порядка осуществления мониторинга таких показателей» |
| 3. | Обследование строительных конструкций объектов системы водоотведения в соответствии со статьей 37 Федерального закона от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» |
| 4. | Модернизация производственной, хозяйственно-бытовой канализации и технологического процесса отведения сточных вод на КОС г.Северска (проведение технического обследования системы водоотведения в соответствии с приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 августа 2014 г. № 437/пр, ПИР, СМР, ПНР) |

III. СРОКИ РАЗРАБОТКИ ПРОЕКТА КОРРЕКТИРОВКИ ИНВЕНСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ

6. Проект корректировки инвестиционной программы разрабатывается в течение двух месяцев после утверждения технического задания.

IV. ПОРЯДОК И ФОРМА ПРЕДСТАВЛЕНИЯ, РАССМОТРЕНИЯ И УТВЕРЖДЕНИЯ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ

7. Акционерное общество «Северский водоканал» направляет на согласование проект корректировки инвестиционной программы в Администрацию ЗАТО Северск на предмет
ее соответствия техническому заданию в части мероприятий, реализуемых на территории ЗАТО Северск, затрагивающих обеспечение водоснабжением и (или) водоотведением абонентов. Администрация ЗАТО Северск уведомляет Акционерное общество «Северский водоканал» о согласовании или об отказе в согласовании проекта корректировки инвестиционной программы в течение 30 дней со дня представления проекта корректировки инвестиционной программы на согласование.

8. Утверждение корректировки инвестиционной программы осуществляется Департаментом тарифного регулирования Томской области.