# Администрация ЗАТО Северск Томской области

Отдел охраны окружающей среды и природных ресурсов

Обзор

Состояние
окружающей природной среды
на территории ЗАТО Северск в 2021 году

СЕВЕРСК

2022

Состояние окружающей природной среды на территории ЗАТО Северск в 2021 году. Обзор. – Северск, 2022. – 70 с.

Настоящий Обзор представляет оценку экологической обстановки на территории ЗАТО Северск Томской области в 2021 году. Обзор подготовлен Отделом охраны окружающей среды и природных ресурсов Администрации ЗАТО Северск при участии заинтересованных служб и организаций города. Составители дали характеристику изменениям состояния окружающей среды, природных, социально-экономических и техногенных факторов на территории ЗАТО Северск.

Уважаемые читатели, ваши отзывы, замечания и предложения могут быть направлены в адрес Отдела охраны окружающей среды и природных ресурсов Администрации ЗАТО Северск (почтовый адрес: 636000, Томская область, г.Северск, пр.Коммунистический, д.51, Администрация ЗАТО Северск; электронный адрес: ecolog@seversknet.ru).

При перепечатке ссылка обязательна.

Администрация ЗАТО Северск Томской области, Отдел охраны окружающей среды и природных ресурсов Администрации ЗАТО Северск, 2022 ©

СОДЕРЖАНИЕ

Введение4

1. Атмосферный воздух5

2. Подземные и поверхностные воды10

3. Состояние почв23

4. Радиационная обстановка24

5. Результаты контроля объектов окружающей среды в районе расположения АО "Сибирский химический комбинат"26

6. Экологическая политика и её реализация в 2021 году филиалом «РИР» в г.Северске32

7. Леса на территории ЗАТО Северск38

8. Земельный фонд и изменения в его структуре41

9. Берег реки Томи в территориальных границах ЗАТО Северск45

10. Обращение с отходами производства и потребления46

11. Анализ демографической ситуации48

12. Экологический контроль и его результаты49

13. Экологическое образование, просвещение и воспитание50

Заключение68

Введение

Стратегией экологической безопасности Российской Федерации на период до 2025 года, утверждённой Указом Президента Российской Федерации от 19.04.2017 № 176, к основным задачам, решение которых необходимо для достижения целей государственной политики в сфере обеспечения экологической безопасности страны, отнесены снижение негативного воздействия отходов производства и потребления на окружающую среду, развитие системы эффективного обращения с отходами производства и потребления, повышение эффективности осуществления контроля в области обращения с опасными отходами.

Экологическая безопасность традиционно является одним из приоритетных направлений деятельности Администрации ЗАТО Северск. На территории муниципального образования ежегодно реализуется сводный план природоохранных мероприятий, муниципальная программа «Охрана окружающей среды на территории ЗАТО Северск» на 2021 - 2024 годы», организуется активное участие населения в таких природоохранных акциях, как: «Дни защиты от экологической опасности», всероссийские экологические субботники - «Зелёная весна», «Зелёная Россия» и других мероприятиях.

Обзор «Состояние окружающей природной среды в ЗАТО Северск» является ежегодно выпускаемым изданием. Издание рассылается по библиотекам, школам, общественным центрам города, а также руководителям ведущих предприятий, организаций и надзорных органов. Электронная версия Обзора размещается на сайте Администрации ЗАТО Северск (https://зато-северск.рф).

Настоящий Обзор «Состояние окружающей природной среды на территории ЗАТО Северск в 2021 году» подготовлен сотрудниками Отдела охраны окружающей среды и природных ресурсов Администрации ЗАТО Северск Томской области на основе материалов, предоставленных специалистами других подразделений Администрации ЗАТО Северск, ресурсоснабжающих и надзорных организаций.

Редакционная коллегия ежегодных Обзоров «Состояние окружающей природной среды на территории ЗАТО Северск» готова рассмотреть и учесть мнение своих читателей. С замечаниями по представленным в Обзоре материалам, с идеями и предложениями по решению тех или иных вопросов, проблем города и внегородских территорий можно обращаться на сайт Администрации ЗАТО Северск (https://зато-северск.рф) или в Отдел охраны окружающей среды и природных ресурсов Администрации ЗАТО Северск (е-mail: ecolog@seversknet.ru). Только совместными усилиями мы сможем добиться успехов в решении экологических задач нашего муниципального образования.

1. Атмосферный воздух

Атмосферный воздух относится к числу приоритетных факторов окружающей среды, оказывающих влияние на состояние здоровья населения.

На загрязнение воздушной среды г.Северска оказывают воздействие предприятия промышленности, производства строительных материалов и ряд других, расположенных в г.Томске, среди которых, прежде всего, Томский речной порт, выделяющий неорганическую пыль, содержащую двуокись кремния и взвешенные вещества. Наибольшее воздействие от этих источников испытывают жилые микрорайоны 9, 10, частично 11 г.Северска, территория медицинского центра №2 Северской клинической больницы СибФНКЦ ФМБА России, так как находятся с подветренной стороны по направлению господствующих южных и юго-западных ветров.

Нефтехимическая промышленность г.Томска (ООО «Томскнефтехим») и полигон промышленных токсичных отходов являются вероятностными (возможными) источниками загрязнения атмосферного воздуха углеводородами, формальдегидом, фенолом, метанолом, парами ртути и другими вредными веществами. Однако, учитывая наличие санитарно-защитной зоны (СЗЗ) у этих предприятий и расположение г.Северска с подветренной стороны по направлению господствующих ветров, воздействие этих источников для населения города незначительно.

Предприятиями-загрязнителями атмосферного воздуха в г.Северске являются: АО «Сибирский химический комбинат» (далее - АО «СХК»), теплоэлектроцентраль филиала АО «Русатом Инфраструктурные решения» в г.Северске (ранее ТЭЦ АО «СХК»), строительно-монтажные предприятия города, полигон твёрдых бытовых отходов, предприятия автотранспорта, городские автозаправочные станции и другие предприятия.

Все промышленные предприятия, расположенные на территории г.Северска, находятся за пределами селитебной зоны города.

Спектр выбрасываемых в атмосферный воздух химических соединений по всем предприятиям в основном достаточно однообразен. Практически все предприятия выделяют в атмосферный воздух: оксид углерода, диоксиды азота и серы, аммиак, неорганическую пыль, абразивную пыль, летучие органические соединения, соединения железа, марганца, хрома, углеводороды нефтяного происхождения, фтористые соединения. На АО «Сибирский химический комбинат» и на других предприятиях подавляющее количество источников выбросов по высоте и температуре удаляемой газо-аэрозольной смеси относятся к низким и холодным.

Теплоэлектроцентраль филиала АО «Русатом Инфраструктурные решения» в г.Северске по высоте и температуре удаляемых в атмосферный воздух вредных химических веществ является источником высоких и нагретых газо-аэрозольных выбросов: золы углей, сажи, оксидов азота, диоксида серы, оксида углерода, бенз(а)пирена, взвешенных веществ, соединений тяжёлых металлов, органических соединений, естественных радионуклидов.

Производства АО «СХК» выделяют в атмосферный воздух вредные химические вещества: фтористые газообразные соединения, аммиак, углеводороды, соединения железа, хрома, марганца, никеля, углерода, серы, пары кислот (азотной, серной, соляной, фосфорной, уксусной), органические соединения (трибутилфосфат, бутилацетат, ацетон), древесную пыль, неорганическую пыль, минеральную пыль и другие вещества.

Наиболее негативно влияет на атмосферный воздух территории жилой застройки города автомобильный транспорт, загрязняющий продуктами сгорания топлива приземный слой атмосферы. При этом все газо-аэрозольные выбросы автотранспорта классифицируются как «низкие». В состав выхлопных газов бензиновых и дизельных двигателей по литературным данным входит около 200 химических соединений, из которых наиболее токсичны: оксиды углерода, азота, серы, сероводород, сажа, органические кислоты, углеводороды нефти, формальдегид и полициклические ароматические углеводороды (далее - ПАУ), в том числе бенз(а)пирен. Количество вредных веществ, поступающих в атмосферу в составе отработанных газов, зависит от типа двигателя, режима его работы и общего технического состояния автомобиля.

В 2021 году оперативный контроль состояния приземного слоя атмосферного воздуха на территории ЗАТО Северск осуществлялся ФГБУЗ ЦГиЭ №81 ФМБА России на 8 маршрутных (фиксированных) постах наблюдения (таблица 1).

Посты контроля атмосферного воздуха на территории ЗАТО Северск

Таблица 1

| Пост | Точка отбора |
| --- | --- |
| № 1 Микрорайон ул.Победы | Перекрёсток ул.Победы и ул.Ленинградская |
| № 2 Микрорайон ул.Царевского – ул.Крупской | Во дворе жилого дома по пр.Коммунистический,89 |
| № 3 Микрорайон ПСЛ: ул.Транспортная – ул.Лесная | ФГУП «Почта России», ул.Лесная,13б |
| № 4 Микрорайон ул.Первомайская | Медицинский центр №1 |
| № 5 Микрорайон магазина «Спутник» | Торговый павильон у дома №54 по ул.Калинина |
| № 6 Микрорайон Сосновка | ул.Сосновая,16 |
| № 7 п.Самусь | ул.Ленина, здание ЗАО «Северскстекло» |
| № 8 Микрорайон п.Иглаково | ул.Братьев Иглаковых,40 (Наркологическое отделение Северской клинической больницы) |

В течение 2021 года на маршрутных постах города и внегородских территорий было отобрано 776 проб (в 2020 году – 793 пробы, в 2019 году – 834 пробы) на содержание вредных химических веществ.

Среднегодовые концентрации загрязняющих веществ в атмосферном воздухе г.Северска в 2021 году не превышали гигиенических нормативов населённых мест.

В таблице 2 приведены результаты контроля содержания вредных химических веществ в атмосферном воздухе г.Северска.

В 2021 году удельный вес всех неудовлетворительных проб атмосферного воздуха составил 2,19% (17 проб из 776 отобранных), в 2020 году – 1,3% (10 проб из 793), в 2019 году – 2,0% (17 проб из 834).

В 2021 году в структуре неудовлетворительных проб атмосферного воздуха первое место занимают пробы на взвешенные вещества – 82,4%, в 2020 году – 80,0%, в 2019 году – 94,0% (таблица 3).

Превышение ПДКм.р. взвешенных веществ в 2021 году было отмечено в 14 из 96 проб (14,6%), исследованных на взвешенные вещества, в 2020 году в 8 из 96 проб (8,3%), в 2019 году в 16 из 96 проб (16,7%).

Динамика среднегодовых концентраций загрязняющих веществ в атмосферном воздухе г.Северска в 2017-2021 годах

Таблица 2

| ВХВ | Класс опасности | Среднегодовая концентрация ВХВ по г.Северску, мг/м3 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | ПДК м.р. |
| Взвешенные вещества | 3 | 0,30 | 0,43 | 0,36 | 0,29 | 0,32 | 0,5 |
| Формальдегид | 2 | 0,010 | 0,013 | 0,0097 | 0,010 | 0,010 | 0,05 |
| Фенол | 2 | <0,004 | <0,004 | <0,004 | 0,0049 | <0,004 | 0,01 |
| Свинец | 1 | <0,0000017 | 0,0000032 | 0,000021 | <0,0001 | 0,00012 | 0,001 |
| Диоксид азота | 2 | 0,025 | 0,024 | 0,033 | 0,025 | 0,023 | 0,2 |
| Аммиак | 4 | 0,090 | 0,093 | 0,085 | 0,024 | 0,030 | 0,2 |
| Сернистый ангидрид | 3 | <0,08 | 0,09 | 0,095 | 0,048 | 0,046 | 0,5 |
| Оксид углерода | 4 | 2,46 | 0,93 | 0,55 | 0,59 | 0,50 | 5,0 |
| Предельные углеводороды С12-С19 | 4 | <0,8 | <0,8 | <0,8 | <0,8 | <0,8 | 1,0 |
| Сероводород | 2 | <0,004 | 0,0023 | 0,002 | 0,003 | 0,003 | 0,008 |
| Фтористый водород | 2 | 0,003 | 0,0044 | 0,0025 | 0,002 | 0,002 | 0,02 |

Распределение количества неудовлетворительных проб взвешенных веществ

на постах наблюдения по уровням превышения ПДКм.р. в 2021 году

Таблица 3

| Пост наблюдения | Исследовано проб |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего | до 1 ПДК | 1,1-2,0 ПДК | 2,1-5,0 ПДК | >5,1 ПДК |
| №1 Микрорайон ул.Победы | 12 | 10 | 2 | - | - |
| №2 Микрорайон ул.Царевского – ул.Крупской | 12 | 10 | 2 | - | - |
| №3 Микрорайон ПСЛ: ул.Транспортная – ул.Лесная | 12 | 9 | 3 | - | - |
| №4 Микрорайон. ул.Первомайская | 12 | 11 | 1 | - | - |
| №5 Микрорайон магазина «Спутник» | 12 | 11 | 1 | - | - |
| №6 Микрорайон Сосновка | 12 | 10 | 2 | - | - |
| №7 п.Самусь | 12 | 10 | 2 | - | - |
| №8 Микрорайон п.Иглаково | 12 | 11 | 1 | - | - |
| Всего | 96 | 82 | 14 | - | - |

Превышение ПДКм.р. взвешенных веществ отмечалось в единичных случаях на всех маршрутных постах наблюдения.

Рост числа неудовлетворительных проб по взвешенным веществам наблюдается в летне-осенний период, что, предположительно, может быть связано с увеличением движения автотранспорта в этот период по сравнению с зимним периодом, когда количество автомашин не столь велико. Также стоит добавить, что Томский речной порт, осуществляющий добычу гравия и песка, вносит определенное загрязнение в атмосферный воздух именно в летне-осенний период. Помимо указанных причин, повышенное содержание взвешенных веществ в атмосферном воздухе обусловлено строительством новых жилых районов в южной части г.Северска. Эти районы хуже всех благоустроены (так как ведётся новое строительство), слабо и неэффективно озеленены.

Рис.1 Динамика среднегодовых концентраций взвешенных веществ

в атмосферном воздухе г.Северска

Как видно из рисунка 1, на протяжении рассматриваемого периода наблюдается тенденция (тренд) в сторону уменьшения среднегодовой концентрации взвешенных веществ в атмосферном воздухе г.Северска. Это, предположительно, связано с более качественным проведением уборочных работ на городских улицах, а также с переводом ТЭЦ филиала АО «Русатом Инфраструктурные решения» в г.Северске на использование газа вместо угля, реконструкцией оборудования и, соответственно, уменьшением выбросов вредных химических веществ.

1.2 Расчёт показателя загрязнения атмосферы

На основании лабораторных данных мониторинга атмосферного воздуха проведена гигиеническая характеристика химического загрязнения воздушной среды по показателю загрязнения атмосферы Катм.сумм. по формуле К.А.Буштуевой:

где: С1, С2, Сn – среднесуточные концентрации отдельных компонентов загрязнения (в расчёте использованы среднегодовые концентрации путём усреднения разовых проб, ПДК взяты максимально разовые).

N – коэффициент, величина которого зависит от класса опасности вещества. Для 1 класса = 1; для 2 класса = 1,5; для 3 класса = 2; для 4 класса = 4.

По результатам расчётов уровень загрязнения атмосферного воздуха города характеризуется как слабый, индекс загрязнения в 2021 году менее 2,5 при числе учитываемых веществ – 8 (диоксид серы, диоксид азота, взвешенные вещества, свинец, аммиак, оксид углерода, формальдегид, фенол).

Ниже на диаграмме (рисунок 2) приведены суммарные коэффициенты загрязнённости атмосферного воздуха города с 1994 по 2021 годы.

Рис.2 Динамика показателя загрязнения атмосферы (Катм) по г.Северску

Из диаграммы видно, что наблюдается тренд в сторону уменьшения загрязнения атмосферного воздуха г.Северска.

2. Подземные и поверхностные воды

Источником хозяйственно-питьевого водоснабжения города Северск является подземный источник водоснабжения - водоносный комплекс эоцен-олигоценовых отложений в объёме юрковской (P2 jr) и атлымской свит (P3 at) и частично верхнемеловой водоносный горизонт отложений сымской свиты (К2 sm).

С целью добычи воды из подземного источника в настоящее время эксплуатируются два водозабора, расположенные в границах г.Северска. Водозабор № 1 расположен северо-западнее г.Северска на надпойменной террасе р.Томи, эксплуатируется с 1962 года. Водозабор № 2 находится к востоку от г.Северска в районе р.Большой Киргизки, эксплуатируется с 1970 года.

Добычу, водоподготовку, транспортировку воды и централизованное снабжение питьевой водой населения, объектов соцкультбыта и объектов промышленности осуществляет Акционерное общество «Северский водоканал» (АО «СВК»).

2.1 Режим эксплуатации действующих водозаборов

Эксплуатация Северского месторождения подземных вод водозаборами № 1 и № 2 в 2021 году производилась в рамках Лицензии на пользования недрами с целью добычи подземных вод для хозяйственно-питьевого водоснабжения населения и технологического обеспечения водой объектов промышленности г.Северск (ТОМ 02148 ВЭ).

2.1.1 Водозабор № 1

В 2021 году из общего эксплуатационного фонда водозабором № 1 эксплуатировалось 15 скважин, 17 скважин подлежат ликвидации (№ 3, 4, 5, 6а, 7, 8, 10, 11а, 11б, 12, 14, 17, 17а, 21, 23, 24 и 26а) и 3 скважины не работали (таблицы 4, 5).

Среднесуточная производительность скважин водозабора № 1 составила 732 м3/сут. Максимальный среднесуточный объём добычи 1846 м3/сут. зафиксирован по водозаборной скважине № 20, минимальный – 4 м3/сут. по скважине № 16 (таблица 4).

Минимальный ресурс времени 68, 1027, 1897 и 2785 часов в 2021 году выработан скважинами № 16, 14а, 15а и 1а, соответственно, максимальный – 8658 и 8759 часов скважинами № 9 и 25 (таблица 5).

Суммарный годовой объём добычи подземных вод в 2021 году составил 4543,206 тыс.м3. По сравнению с 2020 годом объём добычи подземных вод снизился на 199,083 тыс.м3 (рисунок 3).

Среднесуточная производительность водозабора составила 12,447 тыс.м3/сут.

Минимальное значение среднесуточной производительности водозабора № 1 в 2021 году зафиксировано в июне – 11,593 тыс.м3, максимальное – 13,274 тыс.м3 в марте (рисунок 4).

Эксплуатационные нагрузки в 2021 году распределялись по скважинам и по периодам работы водозабора неравномерно.

2.1.2 Водозабор № 2

В 2021 году в состав эксплуатационного фонда водозабора № 2 входили 26 скважин, 6 из которых (№ 4, 11, 12, 16, 16а и 20) подлежат ликвидации. Эксплуатировалось 20 скважин, ремонтные работы, продолжительностью не более 6 месяцев производились на 3 скважинах (№ 6, 10 и 21) (таблица 4).

Среднесуточная производительность скважин водозабора № 2 составила 566 м3/сут. Максимальный среднесуточный объём водоотбора 977 м3/сут. зафиксирован по водозаборной скважине № 17б, минимальный – 167 м3/сут. по скважине № 6 (таблица 4).

Минимальный ресурс времени 2238 и 2888 часов в 2021 году выработан скважинами № 10 и 3, соответственно, максимальный – 6731 и 7669 часов - водозаборными скважинами № 9 и 22 (таблица 6).

В 2021 году суммарный водоотбор составил 4132,318 тыс.м3, по сравнению с 2020 годом добыча увеличилась на 141,467 тыс.м3 (рисунок 5).

Среднесуточная производительность водозабора составила 11,326 тыс.м3/сут. Максимальный суточный водоотбор 12,623 тыс.м3/сут. произведён в ноябре, минимальный суточный водоотбор 9,951 тыс.м3/сут. – в июле (рисунок 6).

2.2 Качество подземных вод

Контроль подземной воды на соответствие требованиям гигиенических нормативов проводится лабораторией АО «СВК» и Межрегиональным управлением № 81 ФМБА России. Характеристика гидрогеохимического режима подземных вод Северского месторождения приводится на основании анализов проб воды из эксплуатационных скважин и сравнительной оценки с данными прошлых лет.

Гидрогеохимический режим подземных вод эоцен-олигоценового водоносного комплекса характеризуется относительной стабильностью во времени.

В 2021 году существенных изменений в химическом составе добываемой воды по сравнению с прошлым годом не выявлено. По-прежнему наблюдается природное отклонение качества подземных вод, заключающееся в превышении относительно ПДК концентраций железа и марганца, что связано с геохимическими особенностями водовмещающих пород.

Доведение вышеуказанных показателей до нормативов предельно допустимой концентрации осуществляется технологическими процессами водоподготовки на очистных водопроводных станциях водозабора № 1 и № 2.

Результаты эпидемических и радиологических исследований подтверждают безопасность подземных вод эксплуатируемого водоносного комплекса соответствием содержания контролируемых показателей установленным нормам.

Основные эксплуатационные показатели водозаборов в 2021 году

Таблица 4

Учёт времени работы скважин водозабора № 1 в 2021 году в часах

Таблица 5

Учёт времени работы скважин водозабора № 2 в 2021 году в часах

Таблица 6

Рис.3 Объём добычи подземной воды из эксплуатационных скважин

водозабора № 1

Рис.4 Среднесуточная производительность водозабора № 1

по месяцам за 2021 год

Рис.5 Объёмы добычи подземной воды из эксплуатационных скважин

водозабора № 2

Рис.6 Среднесуточная производительность водозабора № 2

по месяцам за 2021 год

Состав подземных вод эксплуатируемого водоносного комплекса в 2021 году

Таблица 7

Поверхностные водные источники для централизованного питьевого водоснабжения не используются. Участок поверхностного водного объекта Озеро № 341 на правобережье р.Киргизки используется АО «СВК» для водоотведения очистной водопроводной станции № 2. Водный объект предоставлен в пользование на основании Решения Департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Томской области.

В результате технологического процесса промывки фильтров, резервуаров и градирен на станциях водоподготовки образуются сточные воды, которые содержат соединения железа и марганца, удалённые из питьевой воды в процессе очистки, а также вещества, присутствующие в исходной подземной воде.

В соответствии с утверждённой программой аккредитованными лабораториями АО «СВК» и ФГБУЗ ЦГиЭ № 81 ФМБА России проводится регулярный контроль состава сбрасываемых сточных вод. Результаты инструментального контроля и приборного учёта водоотведения показывают, что сброс в Озеро № 341 соответствует согласованному графику сброса и не превышает установленных нормативных показателей по составу и объёму сточных вод.

Мониторинг, выполняемый по утверждённой программе ведения наблюдений показывает, что качественный состав воды в месте сброса, морфометрические показатели водоёма и состояние его водоохраной зоны остаются стабильными.

Сведения о фактическом сбросе загрязняющих веществ в Озеро № 341 в 2021году

Таблица 8

| № п/п | Наименование веществ | Количество, тонн |  | Объем сброса, тыс.м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | фактически | Норматив * |  |
|  | аммоний-ион | 0,090 | 0,090 | 210,12 |
|  | хлорид-анион | 1,051 | 1,051 |  |
|  | нефтепродукты | 0,006 | 0,006 |  |
|  | нитрит-анион | 0,004 | 0,015 |  |
|  | нитрат-анион | 0,060 | 0,060 |  |
|  | сульфат-анион | 2,101 | 2,101 |  |
|  | взвеш. вещества | 1,308 | 1,308 |  |
|  | сухой остаток | 40,398 | 40,398 |  |
|  | БПКп | 0,530 | 0,530 |  |
|  | железо | 0,039 | 0,039 |  |
|  | фосфаты (по Р) | 0,006 | 0,006 |  |
|  | фенол | 0,000 | 0,000 |  |
|  | АСПАВ | 0,005 | 0,005 |  |
|  | ХПК | 1,425 | 1,425 |  |
|  | марганец | 0,017 | 0,017 |  |
|  | алюминий | 0,008 | 0,008 |  |
|  | кремний | 1,590 | 2,657 |  |

* - для объектов негативного воздействия III категории нормируются только вещества I-II классов опасности (нитриты, кремний).

За счёт мероприятий, реализованных в рамках Инвестиционной программы в сфере водоснабжения и водоотведения АО «СВК» на 2019 – 2023 годы (реконструкция фильтров и градирен очистной водопроводной станции № 2, замена запорной арматуры и др.), удалось добиться увеличения в два раза времени работы фильтров до очередной промывки, значительного сокращения объёма сброса сточных вод и количества сброшенных загрязняющих веществ. В настоящее время показатели состава сточных вод, отводимых в Озеро № 341, соответствуют установленным нормативам допустимого сброса.

Хозяйственно-бытовые сточные воды с площадки водозабора № 2 аккумулируются в заглубленной ёмкости и вывозятся спецавтотранспортом на канализационные очистные сооружения. В 2021 году Северский водоканал приобрёл илососную машину на базе автомобиля «КАМАЗ» для вакуумной очистки колодцев, канализационных сетей и транспортировки жидких бытовых отходов, которая используется как для собственных нужд предприятия, так и для работы в городе.

2.3 Очистка сточных вод

Хозяйственно-бытовые сточные воды г.Северска по канализационным сетям поступают на городские канализационные очистные сооружения (далее - КОС). Подачу сточных вод обеспечивают пять канализационных насосных станций, расположенных в разных районах города.

Очистка сточных вод г.Северска осуществляется на городских канализационных очистных сооружениях, которые эксплуатирует АО «СВК». Существующие очистные сооружения представлены набором устройств для механической очистки сточных вод (решётки, песколовки, отстойники, контактные резервуары), введённых в эксплуатацию с 1956 по 1983 годы прошлого века. В связи с отсутствием в технологической схеме стадии биологической очистки, существующие канализационные очистные сооружения не в состоянии обеспечить качество очистки стоков, соответствующее требованиям, предъявляемым действующим экологическим законодательством к очистным сооружениям.

Сточные воды, прошедшие механическую очистку, сбрасываются в водохранилище АО «Сибирский химический комбинат» (АО «СХК»). При этом даже при условии разбавления большим количеством производственных сточных вод они не могут быть отнесены к нормативно очищенным водам. В связи с этим АО «СВК» компенсирует АО «СХК» часть денежных средств, уплаченных за негативное воздействие на окружающую среду, в соответствии с количеством загрязняющих веществ, содержащихся в городских сточных водах, в том числе за сверхнормативный сброс.

Специалисты АО «СВК» и АО «СХК» постоянно ищут способы улучшить качество очистки стоков, прорабатывая различные методы на имеющихся технологических мощностях очистных сооружений. В результате проведённых на КОС в 2021 году работ по выравниванию переливных кромок горизонтальных отстойников, ежегодной очистке всего оборудования и сооружений, изменению режимов удаления осадка, выводу в резерв 1 и 2 очередей очистных сооружений, сброс загрязняющих веществ в р.Томь за 2021 год не превысил лимитов, установленных разрешением на сброс. Также на 2022 год запланировано проведение опытных испытаний по снижению аммонийного азота в сточных водах с использованием биологических методов очистки.

Согласно «Плану снижения сбросов веществ и микроорганизмов в р.Томь на период 2017 - 2023 годов», утверждённому Главой Администрации ЗАТО Северск и Генеральным директором АО «СХК», согласованному Департаментом тарифного регулирования Томской области и Управлением Росприроднадзора по Томской области, основным мероприятием плана является строительство в 2023 году в Северске очистных сооружений с полной биологической очисткой.

В настоящее время Управлением капитального строительства Администрации ЗАТО Северск заключён муниципальный контракт с ООО «Инжиниринговая компания «Научно-исследовательский институт коммунального водоснабжения и очистки воды» (г.Москва) на выполнение инженерных изысканий, проектной и рабочей документации по объекту «Строительство очистных сооружений бытовых сточных вод с полной биологической очисткой в г.Северске».

Сведения о фактическом сбросе загрязняющих веществ АО «СВК»

в водохранилище № 1 АО «СХК» в 2021 году

Таблица 9

| № пп | Наименование веществ | Среднегодовая концентрация, мг/дм | Количество, тонн | Объём сброса, тыс.м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Взвешенные вещества | 60,871 | 428,93 | 7046,561 |
| 2 | Сухой остаток | 533,823 | 3761,62 |  |
| 3 | БПК полн. | 207,166 | 1459,81 |  |
| 4 | Аммоний-ион | 71,930 | 506,86 |  |
| 5 | Нитрат-ион | 0,614 | 4,328 |  |
| 6 | Нитрит-ион | 0,022 | 0,156 |  |
| 7 | Фосфаты (по Р) | 7,001 | 49,33 |  |
| 8 | Хлориды | 60,041 | 423,09 |  |
| 9 | Сульфаты | 23,038 | 162,34 |  |
| 10 | Нефтепродукты | 1,862 | 13,12 |  |
| 11 | Железо общее | 2,049 | 14,44 |  |
| 12 | Фенолы | 0,239 | 1,685 |  |
| 13 | АПАВ | 2,938 | 20,702 |  |

2.4 Поверхностные воды

Оценка состояния воды открытых водоёмов

В соответствии с требованиями санитарного законодательства государственный санитарно-эпидемиологический надзор осуществляется за качеством воды водных объектов питьевого, хозяйственно-бытового и рекреационного водопользования. Контроль за качеством воды р.Томь осуществляется в связи с использованием данного водного объекта как источника для горячего водоснабжения г.Северска, и как объекта рекреационного водопользования. Также на территории ЗАТО Северск осуществляется контроль за качеством воды озёр Круглое и Мальцево, используемых населением для отдыха и купания.

В р.Томь ниже города по течению поступают опосредованно через буферный водоём хозяйственно-бытовые сбросы комплекса городских очистных сооружений, промышленные сбросы АО «СХК» и других предприятий г.Северска. Непосредственно в р.Томь без очистки поступают ливневые сбросы города, 4 точки выпуска которых находятся выше городских пляжей. Также на р.Томь оказывает антропогенное воздействие находящийся выше по течению г.Томск, его промышленные и коммунальные объекты, а также объекты инфраструктуры Кемеровской области.

Наличие источников загрязнения реки определяет организацию системы оперативного лабораторного контроля в рамках государственной системы социально-гигиенического мониторинга:

- - в створах рекреации города (химические, бактериологические, паразитологические показатели);

- - в месте забора речной воды для горячего водоснабжения – насосная береговая I подъёма (химические показатели, бактериологические, радионуклиды);

- - в месте выпуска сточных вод г.Северска (химические показатели, бактериологические, радионуклиды);

- - в точках водопользования – п.Самусь, п.Орловка (химические показатели, бактериологические, радионуклиды).

Кроме того, с целью оценки влияния сбросов АО «СХК» на состояние р.Томь проводится лабораторный контроль в санитарно-защитной зоне АО «СХК» – в месте выпуска сточных вод г.Северска, д.Чернильщиково (химические показатели, радионуклиды) и в зоне наблюдения АО «СХК» – п.Самусь (химические показатели, радионуклиды).

Ниже в таблице 10 приведены результаты определения среднегодовых концентраций вредных химических веществ в речной воде в «фоновой» точке (насосная береговая I подъёма), расположенной в 4-х км выше места выпуска сточных вод АО «СХК»; в устье сброса сточных вод и у первого населённого пункта водопользования п.Орловка, расположенного ниже по течению реки в 20 км от устья сброса сточных вод.

Анализ результатов таблицы 10 показывает, что содержание вредных химических веществ в речной воде, кроме железа, в створе г.Северска (насосная береговая I подъёма), в месте выпуска сточных вод АО «СХК» («Северный» сбросной канал) и у первого населенного пункта водопользования (п.Орловка), кроме аммиака в месте выпуска сточных вод АО «СХК» («Северный» сбросной канал) не превышает предельно-допустимых концентраций по СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

Содержание ВХВ в речной воде в 2020 - 2021 годах, мг/л

Таблица 10

| Контролируемое ВХВ | Концентрация в воде, мг/л |  |  |  |  |  | ПДК, мг/л |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Насосная береговая I подъёма |  | «Северный» сбросной канал |  | п. Орловка |  |  |
|  | 2020 | 2021 | 2020 | 2021 | 2020 | 2021 |  |
| ХПК | 11,25 | 12,8 | 10,5 | 25 | 16,6 | 19,8 | 30,0 |
| БПК5 | 2,43 | 2,15 | 2,9 | 3,2 | 2,66 | 2,22 | 4,0 |
| Нитриты | 0,020 | 0,016 | 0,57 | 0,3 | 0,031 | 0,021 | 3,0 |
| Нитраты | 4,5 | 3,75 | 3,75 | 4,55 | 2,37 | 1,52 | 45,0 |
| Аммиак | 0,19 | 0,21 | 1,64 | 2,3 | 0,27 | 0,37 | 1,5 |
| Фенол | 0,0005 | 0,0005 | - | - | 0,0005 | 0,0005 | 0,1 |
| Железо | 0,39 | 0,39 | 0,51 | 0,58 | 0,40 | 0,65 | 0,3 |
| Фториды | 0,12 | 0,1 | 0,23 | 0,13 | 0,10 | 0,10 | 1,5 |
| Хлориды | 10,2 | 11,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 350,0 |
| Сульфаты | 13,4 | 13,5 | 39,0 | 109,5 | 10,0 | 10,8 | 500,0 |
| Полифосфаты | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 3,5 |
| СПАВ | 0,025 | 0,025 | 0,029 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,5 |
| Свинец | 0,001 | 0,0006 | 0,001 | 0,0006 | 0,001 | 0,0006 | 0,01 |
| Цинк | 0,005 | 0,003 | 0,005 | 0,0023 | 0,005 | 0,0098 | 5,0 |
| Кадмий | 0,0001 | 0,00015 | 0,0001 | 0,00015 | 0,0001 | 0,00015 | 0,001 |
| Медь | 0,0015 | 0,00075 | 0,0025 | 0,0023 | 0,0013 | 0,0011 | 1,0 |
| Сухой остаток | 137,4 | 152,4 | 367,5 | 247,0 | 94,6 | 122,0 | 1000,0 |
| Нефтепродукты | 0,01 | 0,009 | 0,025 | 0,14 | 0,008 | 0,011 | 0,3 |

Высокое содержание железа в речной воде, обусловлено его повышенным природным содержанием в грунтовых водах, питающих реку Томь. Также это загрязнение, возможно, обусловлено, расположенными выше по течению предприятиями г.Томска и предприятиями химико-металлургической промышленности Кемеровской области.

Повышенное содержание аммиака в месте выпуска сточных вод АО «СХК» обусловлено сбросом городских хозяйственно-бытовых сточных вод АО «Северский водоканал». Но, учитывая достаточное разбавление сточных вод речной водой, в первом пункте водопользования (п.Орловка) превышение предельно-допустимой концентрации по аммиаку отсутствует.

Помимо сброса городских сточных вод в р.Томь поступают и производственные сточные воды АО «СХК», содержащие радиоактивные вещества.

При контроле содержания радионуклидов в речной воде за фоновую точку принят створ г.Северска, где проводятся исследования на содержание цезия-137, стронция-90, суммарной α-, β- активностей. Эта точка расположена в 4-х км выше по течению р.Томи от места выпуска сточных вод АО «СХК». В 2021 году удельные активности цезия-137 и стронция-90 не превышали нижних пределов методов определения равных 0,2 Бк/кг и 0,1 Бк/кг соответственно, а также уровней их вмешательства: УВвода цезий-137 – 11,0 Бк/кг, УВвода стронций-90 – 4,9 Бк/кг, установленных СанПиН 2.6.1.2523-09 «Нормы радиационной безопасности» (НРБ-99/2009).

Уровни суммарной α-, β-активности не превышали гигиенических нормативов, установленных СанПиН 2.6.1.2523-09 «Нормы радиационной безопасности» (НРБ-99/2009): 0,2 Бк/кг для суммарной α-активности и 1,0 Бк/кг для суммарной β-активности соответственно.

В связи с остановкой в апреле – июне 2008 года промышленных уран-графитовых ядерных реакторов АДЭ-4, АДЭ-5 реакторного производства АО «СХК» прекратились сбросы радионуклидов наведённой активности, содержащихся в охлаждающих водах реакторов.

Результаты исследований показывают, что содержание радионуклидов в речной воде, как за пределами санитарно-защитной зоны АО «СХК», так и в пределах санитарно-защитной зоны АО «СХК», не превышает нижних пределов методов определения и на 1-3 порядка ниже УВвода, установленных СанПиН 2.6.1.2523-09 «Нормы радиационной безопасности» (НРБ-99/2009).

Содержание таких гигиенически значимых радионуклидов, как цезий-137 и стронций-90, не превышает нижних пределов методов их определения, которые на один порядок и более ниже УВвода, установленных СанПиН 2.6.1.2523-09 «Нормы радиационной безопасности» (НРБ-99/2009).

Мощность дозы гамма-излучения в водном потоке рек Томь и Обь в контрольных створах составила диапазон значений от 0,01 мкЗв/час (зона наблюдения) до 0,06 мкЗв/час (санитарно-защитная зона АО «СХК»).

Мощность дозы гамма-излучения над водой составила диапазон значений от 0,06 мкЗв/час до 0,10 мкЗв/час, что соответствует естественному радиационному фону для данной территории. Снижение мощности дозы гамма-излучения до значений естественного радиационного фона произошло вследствие остановки промышленных реакторов и прекращения сброса охлаждающих вод реакторов, содержащих радионуклиды.

3. Состояние почв

В 2021 году ФГБУЗ ЦГиЭ №81 ФМБА России в рамках мониторинга было проведено исследование 44 проб (в 2020 году – 44 пробы, в 2019 году – 44 пробы) различных объектов наблюдения г.Северска и внегородских территорий на содержание химических элементов, в том числе тяжёлых металлов (валовое содержание), обладающих высокой стабильностью и биологической активностью, накопление которых возможно в почве в зонах влияния источников.

В соответствии с СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» величины ориентировочно допустимых концентраций (ОДК) для химических веществ обоснованы для трёх ассоциаций основных почв Российской Федерации по их устойчивости к химическому загрязнению. Для близких к нейтральным, нейтральным глинистым и суглинистым почвам с рН > 5,5 устанавливаются свои величины ОДК. Преобладающим типом почвы территории г.Северска, как и всей Томской области, являются подзолы. По механическому составу наиболее распространены суглинистые, глинистые и супесчаные почвы с рН > 5,5, что подтверждается результатами анализов.

В 2021 году удельный вес всех неудовлетворительных проб почвы составил 0% (0 проб из 44 отобранных), в 2020 году - 0% (0 проб из 44 отобранных), в 2019 году - 0% (0 проб из 44 отобранных).

Ниже в таблице 11 представлены результаты исследований загрязнённости почв населённых мест г.Северска в 2019 – 2021 годах.

Среднее содержание вредных химических веществ в почве г.Северска

в 2019-2021 годах, мг/кг

Таблица 11

| Место отбора проб | Нитраты |  |  | Цинк |  |  | Медь |  |  | Свинец |  |  | Кадмий |  |  | Мышьяк |  |  | Фтор (водорастворимый) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2019 | 2020 | 2021 | 2019 | 2020 | 2021 | 2019 | 2020 | 2021 | 2019 | 2020 | 2021 | 2019 | 2020 | 2021 | 2019 | 2020 | 2021 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Игровые площадки жилых кварталов | 8,95 | 4,71 | 3,78 | 5,5 | 7,2 | 29,2 | 1,29 | 1,04 | 1,0 | 1,8 | 1,29 | 0,58 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | 0,13 | 0,62 | 2,61 | 0,75 | 2,0 | 2,0 |
| Транспортные магистрали: перекрёстки города | 9,1 | 4,95 | 4,88 | 5,2 | 24,6 | 33,0 | 3,75 | 1,75 | 1,75 | 6,7 | 3,0 | 5,59 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | 0,31 | 0,96 | 1,38 | 0,89 | 2,0 | 2,1 |
| Зона рекреации (городской парк) | 9,1 | 4,7 | 4,42 | 2,7 | 4,7 | 2,78 | 1,0 | 1,0 | 1,48 | 0,58 | 0,78 | 1,19 | <0,1 | 0,13 | <0,1 | 0,1 | 0,77 | 0,89 | 0,75 | 2,0 | 2,2 |
| Среднегодовая концентрация | 9,0 | 4,79 | 4,20 | 5,0 | 12,4 | 27,9 | 2,0 | 1,26 | 1,29 | 3,2 | 1,77 | 2,31 | <0,1 | 0,11 | <0,1 | 0,18 | 0,75 | 2,03 | 0,8 | 2,0 | 2,06 |
| ПДК/ОДК*, мг/кг | 130,0 |  |  | 220,0 |  |  | 132,0 |  |  | 130,0 |  |  | 2,0 |  |  | 10,0 |  |  | 10,0 |  |  |

*Примечание: ПДК (предельно-допустимая концентрация) – для нитратов и фтора, ОДК (ориентировочно - допустимые концентрации) - для цинка, меди, свинца, кадмия, мышьяка.

Результаты анализов показывают, что содержание тяжелых металлов и других химических веществ в почве г.Северска в 2019-2021 годах соответствует гигиеническим нормативам и не представляет угрозы для населения.

4. Радиационная обстановка

Радиационное загрязнение почвы служит показателем накопления радионуклидов от глобальных выпадений, а также выбросов АО «СХК» за весь период деятельности.

Межрегиональным управлением № 81 ФМБА России и Центром гигиены и эпидемиологии № 81 ФМБА России ежегодно осуществляется контроль содержания радионуклидов в почве г.Северска и сельских населённых пунктов, находящихся в зоне наблюдения АО «СХК», а также в санитарно-защитной зоне АО «СХК».

За период 2019 - 2021 годов проведено исследование 81 пробы почвы на содержание радиоактивных веществ, ежегодно по 27 проб.

Радиоактивное загрязнение почвы на территории ЗАТО Северск и территории зоны наблюдения носит неравномерный характер, что объясняется неравномерностью накопления радионуклидов в зависимости от типа почв и расстоянием от источника выброса, и в целом близко к значениям глобального уровня радиационного фона (загрязнения) в стране.

Загрязненность почв радионуклидами в зоне наблюдения АО «Сибирский химический комбинат» не вызывает опасности.

В 2021 году проведены радиологические исследования 66 проб речной воды р.Томь, озёр Мальцево и Круглое (в 2020 году – 86, в 2019 году – 82). Анализ результатов показывает, что содержание радионуклидов в воде открытых водоёмов, как за пределами санитарно-защитной зоны АО «СХК» (п.Самусь, д.Орловка), так и в пределах санитарно-защитной зоны АО «СХК» (д.Чернильщиково, «Северный» сбросной канал) не превышает нижних пределов методов определения, которые на порядок и более меньше гигиенических нормативов, установленных СанПиН 2.6.1.2523-09 «Нормы радиационной безопасности» (НРБ-99/2009).

Также в 2021 году проводились исследования содержания радионуклидов в разводящей сети г.Северска, п.Самусь, д.Орловка и д.Кижирово. Всего было отобрано 27 проб воды (в 2020 году - 27 проб, в 2019 году - 27 проб). Содержание техногенных радионуклидов не превышало нижних пределов методов определения, равных для цезия-137 и стронция-90 0,1 Бк/кг и 0,2 Бк/кг, соответственно, что также ниже нормируемых величин уровней вмешательства, установленных СанПиН 2.6.1.2523-09 «Нормы радиационной безопасности» (НРБ-99/2009).

Содержание природных радионуклидов не превышало установленных нормативов по показателям суммарной альфа- и бета-активности, которое составляет 0,2 и 1,0 Бк/кг, соответственно.

Помимо радиационного контроля питьевой и речной воды в 2021 году проводились исследования содержания радионуклидов в артезианской воде V водоносного горизонта из наблюдательных скважин зон санитарной охраны городских водозаборов, а также из наблюдательных скважин, расположенных на полигоне глубинного захоронения жидких радиоактивных отходов (площадки № 18, 18а). Исследования проводились по 15 наблюдательным скважинам.

Содержание техногенных радиоактивных веществ в артезианской воде не превышало нижних пределов методов определения, равных для цезия-137 и стронция-90 1,0 Бк/кг и 0,2 Бк/кг, соответственно, что также ниже нормируемых величин уровней вмешательства, установленных СанПиН 2.6.1.2523-09 «Нормы радиационной безопасности» (НРБ-99/2009). Содержание природных радиоактивных веществ соответствует нормативам по показателям суммарной альфа- и бета- активности, которые составляют 0,2 и 1,0 Бк/кг, соответственно.

С целью корректной оценки доз облучения населения, проживающего в зоне наблюдения АО «СХК», ежегодно проводится отбор и последующий анализ проб сельскохозяйственной продукции местного производства.

В 2021 году было отобрано 97 проб пищевых продуктов на содержание техногенных радионуклидов (в 2020 – 97 проб, в 2019 году – 88 проб).

Содержание техногенных радионуклидов (цезий-137, стронций-90) в продуктах питания в г.Северске, фоновой точке с.Мельниково, а также в населенных пунктах зоны наблюдения АО «СХК» не превышает нижних пределов методов определения и значительно ниже допустимых уровней по СанПиН 2.3.2.1078-01 «Гигиенические требования безопасности и пищевой ценности пищевых продуктов».

Особый интерес представляет собой содержание радионуклидов в речной рыбе, как продукте питания жителей прибрежных населённых пунктов, расположенных ниже сброса сточных вод АО «СХК».

В 2021 году при проведении экспедиционных обследований в контрольных створах р.Томь было отобрано 11 проб речной рыбы (в 2020 году - 11, в 2019 году – 16).

Содержание радионуклидов стронция-90 и цезия-137 в речной рыбе в 2021 году не превышает нижних пределов методов определения и значительно ниже допустимых уровней по СанПиН 2.3.2.1078-01 «Гигиенические требования к безопасности и пищевой ценности пищевых продуктов» (цезий-137 – 130 Бк/кг, стронций-90 – 100 Бк/кг).

Облучение от природных источников ионизирующего излучения

В 2021 году мощность эквивалентной дозы гамма-излучения на местности по г.Северску изменялась в пределах 0,06 - 0,11 мкЗв/час и в среднем составила 0,080 мкЗв/час, что соответствует естественному радиационному фону для данной местности.

Средняя мощность эквивалентной дозы гамма-излучения внутри зданий составила 0,12 мкЗв/час (минимум – 0,07 мкЗв/час, максимум – 0,22 мкЗв/час).

Облучение населения

В 2021 году при оценке эффективных доз облучения населения принимались следующие группы населения:

- население г.Северска, работающее вне сферы воздействия источников ионизирующего излучения;

- критическая группа населения (персонал группы Б) - жители г.Северска, работающие в санитарно-защитной зоне АО «СХК» на территории на открытом воздухе в подрядных организациях (21% времени года);

- жители сельских прибрежных населенных пунктов п.Самусь и д.Орловка. Население указанных пунктов принято в качестве критической группы лиц из населения, проживающего в пунктах, наименее удаленных от места сброса сточных вод АО «СХК» и использующих в своем рационе продукты питания местного происхождения и речную рыбу.

В 2021 году средние эффективные годовые дозы облучения, обусловленные газоаэрозольными выбросами, глобальными выпадениями и сбросами радиоактивных веществ для городского, сельского населения и критической группы населения находятся значительно ниже допустимых пределов доз (1 мЗв), установленных СанПиН 2.6.1.2523-09 «Нормы радиационной безопасности» (НРБ-99/2009) и не превышают 2,2% от предела дозы (в 2020 году – 3,0%, в 2019 году – 3,0%).

В целом радиационная обстановка на территории ЗАТО Северск оценивается как стабильная и удовлетворительная, и отвечающая требованиям СанПиН 2.6.1.2523-09 «Нормы радиационной безопасности» (НРБ-99/2009) и СП 2.6.1.2612-10 «Основные санитарные правила обеспечения радиационной безопасности» (ОСПОРБ-99/2010).

## 5. Результаты контроля объектов окружающей среды в районе

## расположения АО «Сибирский химический комбинат»

В целях обеспечения радиационной безопасности населения и окружающей среды на территории зоны наблюдения (ЗН) АО «СХК» осуществляется производственный контроль.

Основной задачей производственного контроля является получение информации:

- о состоянии радиационной обстановки на территории ЗН комбината (схема расположения границ ЗН АО «СХК» приведена на рисунке 7);

- о содержании радиоактивных веществ в объектах окружающей среды (атмосферный приземный воздух, водные объекты, почва, трава, снег) в районе расположения комбината;

- о влиянии производств комбината на население, проживающее в ЗН АО «СХК».

Результаты производственного контроля в 2021 году на территории ЗН АО «СХК» приведены ниже.

### 5.1 Приземный слой атмосферного воздуха

Для определения объёмных активностей радионуклидов в приземном слое атмосферного воздуха отбор проб проводился путём принудительной непрерывной аспирации воздуха через фильтры из материала ФПП-15-1,5 с еженедельной заменой фильтров. Пробы атмосферного воздуха отбирались на семи стационарных постах контроля. Всего в течение отчетного года на каждом посту отобрано от 48 до 50 проб воздуха. Расположение постов представлено на рисунке 7.

Среднегодовые значения объёмных активностей радионуклидов в приземном слое атмосферного воздуха в ЗН АО «СХК» находились на уровнях, близких к фоновым, и в 2021 году составили:

- сумма альфа-активных нуклидов - на 2 порядка меньше допустимой среднегодовой объёмной активности для критической группы населения (далее - ДОАнас), установленной НРБ-99/2009 для плутония-239,-240;

- плутоний-239,-240 - на 5 порядков меньше соответствующей ДОАнас;

- сумма бета-активных нуклидов - на 4 порядка меньше ДОАнас, установленной НРБ-99/2009 для стронция-90;

- стронций-90 - на 7 порядков меньше соответствующей ДОАнас;

- цезий-137 не обнаруживался при нижних пределах методов его определения, который на 8 порядков меньше соответствующей ДОАнас.

5.2 Почва, трава, снег

Расположение пунктов контроля почвы, травы и снега показано на рисунке 7.

Содержание радионуклидов в почве в пунктах контроля, расположенных в ЗН АО «СХК», находится на стабильно низком уровне и сравнимо с содержанием радионуклидов в почве фонового пункта контроля (д.Победа).

По результатам многолетних наблюдений содержание радионуклидов в почве в пунктах контроля, расположенных в ЗН АО «СХК», составляет:

- цезий-137 - 1,53 - 3,89 кБк/м2;

- стронций-90 - 0,21 - 0,75 кБк/м2;

- плутоний-239,-240 - 0,08 - 0,33 кБк/м2.

Рис.7 Схема расположения границ СЗЗ и ЗН АО «СХК», постов и пунктов контроля объектов окружающей среды

Содержание радионуклидов в почве в фоновом пункте контроля (д.Победа) составляет:

- цезий-137 - 1,66 кБк/м2;

- стронций-90 - 0,16 кБк/м2;

- плутоний-239,-240 - 0,07 кБк/м2.

По результатам многолетних наблюдений содержание радионуклидов в траве в пунктах контроля, расположенных в ЗН АО «СХК», сравнимо с содержанием радионуклидов в траве фонового пункта контроля (д.Победа) и составляет:

- стронций-90 - 1,4 - 30,6 Бк/кг;

- плутоний-239,-240 - 0,14 - 0,51 Бк/кг.

Содержание радионуклидов в траве в фоновом пункте контроля (д.Победа) составляет:

- стронций-90 - 3,0 Бк/кг;

- плутоний-239,-240 - 0,08 Бк/кг.

В пунктах контроля, расположенных в зоне наблюдения АО «СХК», а также в фоновом пункте контроля (д.Победа) радионуклид цезий-137 в траве не обнаруживался при нижнем пределе метода его определения, равном 30 Бк/кг.

По результатам контроля в 2021 году в пунктах контроля, расположенных в ЗН АО «СХК», содержание альфа-активных нуклидов в снеге составило 0,002 - 0,018 кБк/м2, что сравнимо с содержанием радионуклидов в фоновом пункте контроля (д.Победа).

Содержание альфа-активных нуклидов в снеге в фоновом пункте контроля (д.Победа) в 2021 году составило 0,002 кБк/м2.

В пунктах контроля, расположенных в ЗН АО «СХК», а также в фоновом пункте контроля (д.Победа) радионуклиды цезий-137 и стронций-90 в снеге не обнаруживались при нижних пределах методов их определения, равных 0,023 кБк/м2 и 0,0024 кБк/м2 соответственно.

5.3 Сточные воды АО «СХК», удаляемые в реку Томь

В соответствии со схемой водоотведения удаление сточных вод АО «СХК» производится по водоотводному каналу, обустроенному в бывшем русле ручья «Ромашка», в Чернильщиковскую протоку реки Томь («Северный» выпуск).

В 2021 году в сбросах комбината, направляемых в реку Томь через «Северный» выпуск, контролируемые сумма альфа-активных нуклидов, сумма бета-активных нуклидов, радионуклид цезий-137 не обнаруживались при соответствующих нижних пределах методов их определения. При этом значения нижних пределов методов определения не превышают значений уровней вмешательства по содержанию данных радионуклидов в питьевой воде, установленных СанПиН 2.6.1.2523-09 «Нормы радиационной безопасности» (НРБ-99/2009).

5.4 Результаты радиационного контроля природных водных объектов

В 2021 году контроль радиационной обстановки проводился на следующих природных водных объектах, расположенных в зоне наблюдения АО «СХК»:

- на реке Томь на участке от г.Северска до п.Самусь;

- на устьевых участках рек Песочка и Самуська.

Река Томь

Результаты лабораторных анализов проб воды, отобранных в 2021 году на реке Томь в створах в районе д.Чернильщиково и п.Самусь, показали, что контролируемые в данных контрольных пунктах сумма альфа-активных нуклидов, сумма бета-активных нуклидов, радионуклиды стронций-90 и цезий-137 – не обнаруживались при соответствующих нижних пределах методов их определения. При этом значения нижних пределов методов определения не превышают значений уровней вмешательства по содержанию данных радионуклидов в питьевой воде, установленных СанПиН 2.6.1.2523-09 «Нормы радиационной безопасности» (НРБ-99/2009).

На контролируемом участке реки Томь в 2021 году мощность амбиентного эквивалента дозы (МАЭД) гамма-излучения на урезе воды у правого берега составила от 0,08 до 0,09 мкЗв/час.

В пробах донных отложений на контролируемом участке реки Томь обнаруживались только радионуклиды плутоний-239,-240. При этом максимальное значение удельной активности данных радионуклидов, зарегистрированное в пробе, отобранной в створе у д.Чернильщиково (14,3 Бк/кг), в 7 раз меньше значения удельной активности, установленной СП 2.6.1.2612-10 «Основные санитарные правила обеспечения радиационной безопасности» (ОСПОРБ-99/2010) для плутония-239,-240 (100 Бк/кг), ниже которого допускается неограниченное использование материалов, содержащих данные радионуклиды.

Радионуклиды цезий-137 и стронций-90 в пробах донных отложений реки Томь, отобранных в отчётном году, не обнаруживались при нижних пределах их определения, значения которых в 5 и 330 раз меньше величин удельных активностей, установленных СП 2.6.1.2612-10 «Основные санитарные правила обеспечения радиационной безопасности» (ОСПОРБ-99/2010) для цезия-137 и стронция-90 (100 и 1000 Бк/кг соответственно), ниже которых допускается неограниченное использование материалов, содержащих данные радионуклиды.

Исключение составила проба, отобранная в контрольном створе у п.Самусь, в которой в лабораторных условиях обнаружился радионуклид стронций-90. При этом значение удельной активности данного радионуклида, зарегистрированное в пробе (6,2 Бк/кг), в 161,3 раза меньше значения удельной активности, установленной СП 2.6.1.2612-10 «Основные санитарные правила обеспечения радиационной безопасности» (ОСПОРБ-99/2010) для стронция-90 (1000 Бк/кг), ниже которого допускается неограниченное использование материалов, содержащих данные радионуклиды.

Полученные результаты показали, что в отчётном году радиационная обстановка на контролируемом участке реки Томь соответствовала санитарным нормам, определённым СанПиН 2.6.1.2523-09 «Нормы радиационной безопасности» (НРБ-99/2009).

Реки Самуська и Песочка

В 2021 году контролируемые в воде рек Самуська и Песочка сумма альфа- активных нуклидов, радионуклиды стронций-90 и цезий-137 не обнаруживались. При этом значения нижних пределов обнаружения данных радионуклидов в 3,7 - 163 раза ниже величин уровней вмешательства, установленных СанПиН 2.6.1.2523-09 «Нормы радиационной безопасности» (НРБ-99/2009) для содержания контролируемых радионуклидов в питьевой воде.

Мощность амбиента эквивалентной дозы гамма-излучения над водой рек Самуська и Песочка составила 0,08 - 0,09 мкЗв/час.

В пробах донных отложений, отобранных в реках Самуська и Песочка, обнаруживались только радионуклиды плутоний-239,-240. При этом значения удельной активности данных радионуклидов (0,6 и 1,5 Бк/кг) в пробах донных отложений на два порядка меньше значения удельной активности, установленной СП 2.6.1.2612-10 «Основные санитарные правила обеспечения радиационной безопасности» (ОСПОРБ-99/2010) для плутония-239,-240 (100 Бк/кг), ниже которого допускается неограниченное использование материалов, содержащих данные радионуклиды.

Контролируемые в донных отложениях радионуклиды цезий-137 и стронций-90 в 2021 году не обнаруживались при нижних пределах обнаружения, которые в 5 и в 330 раз меньше величин удельных активностей, установленных СП 2.6.1.2612-10 «Основные санитарные правила обеспечения радиационной безопасности» (ОСПОРБ-99/2010) для цезия-137 и стронция-90 (100 и 1000 Бк/кг соответственно), ниже которых допускается неограниченное использование материалов, содержащих данные радионуклиды.

Полученные результаты показывают, что радиационная обстановка на реках Самуська и Песочка в 2021 году находилась в пределах санитарных норм, определённых СанПиН 2.6.1.2523-09 «Нормы радиационной безопасности» (НРБ-99/2009).

5.5 Результаты контроля мощности амбиента эквивалентной дозы

гамма-излучения автоматизированной системой контроля

радиационной обстановки АО «СХК»

В АО «СХК» функционирует автоматизированная система контроля радиационной обстановки комбината (АСКРО СХК), входящая в состав отраслевой АСКРО Госкорпорации «Росатом» и предназначенная для непрерывных измерений в автоматическом режиме МАЭД гамма-излучения на местности. Средства измерений АСКРО метрологически поверены. Расположение постов контроля представлено на рисунке 7.

Среднегодовые значения МАЭД гамма-излучения по результатам измерений АСКРО СХК в 2021 году составили:

- в зоне наблюдения комбината - 0,07 мкЗв/час;

- в фоновом пункте контроля (д.Победа) - 0,07 мкЗв/час;

- в областном центре (г.Томск) - 0,07 мкЗв/час.

5.6 Оценка индивидуальных эффективных доз облучения критических групп населения, проживающего в зоне наблюдения комбината

Оценка индивидуальных эффективных доз выполнена в соответствии с «Порядком ведения радиационно-гигиенических паспортов организаций и территорий (методическими указаниями)», утверждённым приказами Минздрава РФ № 239, Госатомнадзора РФ № 66, Госкомэкологии РФ № 288 от 21 июня 1999 года.

По результатам оценки индивидуальные эффективные дозы составили:

– для жителей г.Северска, работающих в СЗЗ комбината – не более 0,03 мЗв в год в среднем за последние 5 лет (2017 - 2021 годы) и не более 0,03 мЗв за отчётный год, что соответственно составляет не более 3% и не более 1% от пределов доз, установленных СанПиН 2.6.1.2523-09 «Нормы радиационной безопасности» (НРБ-99/2009) для населения (1 мЗв в год в среднем за любые последовательные 5 лет, но не более 5 мЗв в год);

– для жителей сельских поселений, проживающих в северном (подветренном) направлении от комбината на расстоянии до 18 км – не более 0,02 мЗв в среднем за последовательные 5 лет (2017 - 2021 годы) и не более 0,02 мЗв за отчётный год, что соответственно составляет не более 2% и не более 1% от пределов доз, установленных СанПиН 2.6.1.2523-09 «Нормы радиационной безопасности» (НРБ-99/2009) для населения (1 мЗв в год в среднем за любые последовательные 5 лет, но не более 5 мЗв в год).

5.7 Результаты оценки состояния радиационной обстановки

Анализ результатов, полученных по итогам производственного контроля в 2021 году, свидетельствует, что радиационная обстановка в районе расположения АО «СХК», обусловленная деятельностью его производств, является стабильной, характеризуется отсутствием аварий и инцидентов.

Среднегодовые значения объёмных активностей радионуклидов в приземном слое атмосферного воздуха находятся на уровнях, близких к фоновым.

Содержание радионуклидов в объектах окружающей среды (почве, растительности, снеге, природных водных объектах) не представляет опасности для персонала и населения.

Среднегодовые значения МАЭД гамма-излучения находятся на фоновых уровнях, характерных для региона присутствия.

Индивидуальные эффективные дозы облучения населения, проживающего в ЗН АО «СХК», находятся на уровне многолетних значений и не превышают 3% от пределов доз, установленных СанПиН 2.6.1.2523-09 «Нормы радиационной безопасности» (НРБ-99/2009) для населения.

Величины фактических выбросов и сбросов радиоактивных веществ в окружающую среду не превышают санитарных нормативов, установленных разрешительными документами.

Рост уровня воздействия производств комбината на окружающую среду в ближайшей перспективе не планируется, изменения радиационной обстановки не прогнозируется.

5.8 Выводы о влиянии деятельности АО «СХК» на окружающую среду

В результате анализа данных производственного контроля, проводимого в 2021 году, можно сделать вывод, что радиационная обстановка в зоне наблюдения АО «СХК», обусловленная деятельностью его производств, является стабильной и может характеризоваться как благоприятная.

6. Экологическая политика и её реализация

в 2021 году филиалом АО «РИР» в г.Северске

6.1 Общие сведения о предприятии

Филиал акционерного общества «Русатом Инфраструктурные решения» в г.Северске (далее – Филиал) является энергетическим предприятием, предназначенным для выработки и отпуска производственным и коммунально-бытовым потребителям двух видов энергии: тепловой и электрической. Филиал расположен в границах закрытого административно-территориального образования (ЗАТО) Северск Томской области, на правом берегу реки Томь, на расстоянии 10 – 12 километров севернее областного центра.

Акционерное общество «Русатом инфраструктурные решения» внесено в реестр юридических лиц от 18.06.2020 ГРН 2207705317972.

Филиал включает три объекта негативного воздействия на окружающую среду (НВОС):

● Теплоэлектроцентраль – местонахождение объекта 636000, Томская область, г.Северск, дорога Автодорога, 14/11, код объекта 69-0170-001307-П от 20.10.2017, I-я категория НВОС;

● Золоотвал (3-я очередь) – местонахождение объекта 636000, Томская область, г.Северск, дорога Автодорога, 50, сооружение 2, код объекта 69-0170-001308-П от 20.10.2017, I-я категория НВОС;

● Золоотвал (2-я очередь) – местонахождение объекта 636000, Томская область, г.Северск, дорога Автодорога, 14/1, сооружение 1, код объекта 69-0270-002517-П от 12.12.2017, III-я категория НВОС.

Все объекты НВОС Филиала располагаются внутри санитарно-защитной зоны (СЗЗ) АО «СХК». Площадь СЗЗ АО «СХК» составляет 112 кв.км, протяжённость её границы по периметру составляет 50 км.

6.2 Разрешительные документы в области охраны окружающей среды

● Решение о предоставлении водного объекта (участка р.Томь, 48,5 км от устья) в пользование от 25.03.2019 № 70-13.01.03.004-Р-РСБХ-С-2018-01699/01 с целью сброса сточных вод через выпуск «Южный» (срок действия до 26.01.2021).

● Решение о предоставлении водного объекта (участка р.Томь, 48,5 км от устья) в пользование от 18.12.2020 № 70-13.01.03.004-Р-РСБХ-С-2020-03268/00 с целью сброса сточных вод через выпуск «Южный» (срок действия до 10.11.2030).

● Разрешение на сбросы загрязняющих веществ в водный объект от 09.07.2020 № 0001-20 по выпуску «Южный» (срок действия до 25.01.2021).

● Разрешение на сбросы загрязняющих веществ в водный объект от 26.01.2021 № 0002-21 по выпуску «Южный» (срок действия до 25.01.2022).

● Разрешение на сбросы загрязняющих веществ в водный объект от 26.01.2022 № 0001-22 по выпуску «Южный» (срок действия до 25.01.2023).

● Разрешение на выброс вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух от 26.03.2019 № 0023-19 (срок действия до 02.04.2025).

● Документ об утверждении нормативов образования отходов и лимитов на их размещение от 29.01.2018 № 0009-18 (срок действия до 29.01.2023).

● Приказ «О нормативах образования отходов и лимитах на их разрешение» от 18.02.2020 № 14-02/193 (срок действия до 18.02.2025).

6.3 Производственный экологический контроль

Контроль влияния деятельности Филиала на окружающую среду предусматривает:

- контроль содержания загрязняющих веществ на источниках выбросов в атмосферный воздух;

- контроль содержания загрязняющих веществ в забираемой речной воде и в сточных водах;

- контроль объёмов образования и лимитов размещения отходов производства и потребления, порядка обращения с данными отходами;

- контроль воздействия объектов размещения отходов на окружающую среду.

Для осуществления производственного экологического контроля в части контроля качества сточных вод, качества водного объекта, в части мониторинга состояния и загрязнения окружающей среды на территории объектов размещения отходов и в пределах их воздействия на окружающую среду Филиал привлекает по договору аккредитованную лабораторию (центр): Федеральное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии № 81 Федерального медико-биологического агентства» (ФГБУЗ ЦГиЭ № 81 ФМБА России).

Результаты производственного экологического контроля оформляются документально и представляются в контрольно-надзорные органы в соответствии с порядком их представления.

На предприятии подлежит контролю 67 источников выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух. Согласно плану-графику контроля стационарных источников выбросов, соблюдение нормативов осуществляется расчётным методом. По результатам контроля фактические максимально разовые выбросы (г/с) не превышают установленных предельно допустимых.

Содержание загрязняющих веществ в сточных водах Филиала находится в пределах нормативов допустимого сброса веществ и микроорганизмов (НДС). Вода в р.Томь в месте сброса сточных вод находится в пределах нормативов допустимого воздействия на водные объекты бассейна р.Обь в пределах водохозяйственных участков.

Объёмы образования отходов в процессе производственной деятельности предприятия не превышают установленных нормативов. Порядок обращения с отходами производства и потребления соблюден в соответствии с требованиями природоохранного законодательства.

Показатели содержания вредных веществ в компонентах природной среды (приземный слой атмосферного воздуха, почва и подземные воды) на территории объектов размещения отходов соответствуют предельно допустимым концентрациям (ПДК). Негативного воздействия на окружающую среду не зафиксировано.

6.4 Выбросы вредных загрязняющих веществ в атмосферный воздух

Суммарный валовый выброс вредных загрязняющих веществ (ЗВ) в атмосферный воздух в целом по Филиалу в 2021 году составил – 3657,752 т/год, из них:

- твёрдые вещества – 1773,036 т/год;

- жидкие и газообразные – 1884,716 т/год.

Валовые выбросы вредных химических веществ состоят из основных ЗВ:

- взвешенные частицы РМ 2,5 – 47,56%;

- диоксид серы – 42,75%;

- азота диоксид – 6,41%;

- другие загрязняющие вещества – 3,28%.

На диаграмме (рисунок 8) представлен состав основных загрязняющих веществ валового выброса вредных химических веществ в процентах.

Рис.8 Валовые выбросы вредных химических веществ

Всего в выбросах предприятия содержится 27 загрязняющих веществ, подлежащих государственному учёту и нормированию.

6.5 Сбросы вредных химических веществ в водный объект

Водопотребление предприятия на производственные нужды осуществляется по договору технического водоснабжения, заключенного между АО «СХК» и АО «РИР». Объём водопотребления определяется производственной нагрузкой по выработке тепловой и электрической энергии.

Водоотведение производственных сточных вод в р.Томь осуществляется двумя потоками через «Южный» и «Северный» выпуски. В настоящее время «Северный» выпуск принадлежит АО «СХК». Контроль качества и объём сброса сточных вод через «Северный» выпуск осуществляет АО «СХК».

Суммарный объём сброса сточных вод в целом по Филиалу в 2021 году составил – 166330,5 тыс.м3/год, в том числе:

- сброс сточных вод через «Южный» выпуск 64242,51 тыс.м3/год;

- сброс сточных вод на «Северный» выпуск АО «СХК» 102087,98 тыс.м3/год.

Учитывая возможность значительного разбавления сточных вод чистыми охлаждающими водами конденсаторов турбин, проектом строительства теплоэлектроцентрали с прямоточной системой циркуляционного водоснабжения очистные сооружения не предусмотрены.

Суммарные сбросы вредных химических веществ (ВХВ) в 2021 году составили – 1088,798 тонн.

Сбросы вредных химических веществ со сточными водами через «Южный» выпуск отображены в таблице 12.

Сбросы ВХВ со сточными водами через «Южный» выпуск в 2021 году

Таблица 12

| № | Наименование вещества | Класс опасности | НДС/ВСС, т/год | Сброс ВХВ, т/год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Фторид-анион | 3 | 29,87 | 0,817 |
| 2 | Нефтепродукты | 3 | 4,25/4,94 | 0,285 |
| 3 | Аммоний-ион | 4 | 47,67 | 0,275 |
| 4 | Железо общее | 4 | 8,51/23,88 | 2,123 |
| 5 | АСПАВ | 4 | 2,19 | 0 |
| 6 | Нитрат-анион | 4э | 1571,8 | 24,358 |
| 7 | Нитрит-анион | 4э | 7,1 | 0,147 |
| 8 | Хлорид-анион | 4э | 1707,74 | 5,21 |
| 9 | Фосфаты (по фосфору) | 4э | 7,4 | 1,486 |
| 10 | Сухой остаток | - | 26319,99 | 620,547 |
| 11 | БПКполн | - | 253,12 | 34,38 |
| 12 | Сульфат-анион | - | 3802,67 | 162,168 |
| 13 | Взвешенные вещества | - | 2573,18 | 95,983 |
| 14 | ХПК | - | 2107,932 | 141,019 |

6.6 Обращение с отходами производства и потребления

В процессе хозяйственной деятельности, в Филиале образуется 35 видов отходов производства и потребления согласно федеральному классификационному каталогу отходов. В 2021 году в Филиале образовалось 128147,22 тонн отходов производства и потребления, что составляет 64,7% от годового норматива образования отходов.

Структура образовавшихся отходов в 2021 году по классам опасности представлена на рисунке 9. Основная масса отходов, образующихся в Филиале, относится к 5 классу опасности (практически неопасные отходы) и практически полностью представляет собой золошлаковую смесь от сжигания углей.

Накопление отходов в Филиале допускается на срок не более одиннадцати месяцев. На период накопления отходов на территории производственной площадки ТЭЦ предусмотрены места, оборудованные в соответствии с требованиями законодательства в области охраны окружающей среды и санитарно-эпидемиологического благополучия населения. В Филиале исполняются все необходимые приказы в области обращения с отходами производства и потребления.

По мере накопления отходы передаются другим хозяйствующим субъектам (специализированным сторонним организациям) с целью их дальнейшего транспортирования, обезвреживания, утилизации и размещения (захоронения) на основании заключённых договоров.

Структура обращения с отходами производства и потребления Филиала в 2021 году представлена на рисунке 10.

| Рис.9 Структура образовавшихся отходов в 2021 году | Рис.10 Структура обращения с отходами в 2021 году |
| --- | --- |

6.7 Мониторинг состояния окружающей среды на территории

объектов размещения отходов

На балансе предприятия имеется два собственных объекта размещения отходов (ОРО): золоотвал (2-ой очереди), золоотвал (3-ей очереди), служащие для размещения (захоронения) отходов V класса опасности (золошлаковая смесь от сжигания углей практически неопасная).

Сведения о результатах мониторинга на территории ОРО в 2021 году

Таблица 13

| Компоненты окружающей среды | Наименование вредных веществ, единицы измерения | Концентрация |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Золоотвал 2-ой очереди | Золоотвал 3-ей очереди |  |
| Атмосферный воздух | Взвешенные вещества, мг/м³ | менее 0,17 | 0,18 |  |
| Подземные воды |  | Контрольная точка (Е-189) | Контрольная точка (Ч-35) | Контрольная точка (Ч-37) |
|  | Аммиак (по азоту), (NH4+), мг/л | менее 0,1 | 0,16 | 1 |
|  | Сульфаты (SO42-), мг/л | 64 | 13 | Менее 10,0 |
|  | Хлориды (Cl-), мг/л | 34 | Менее 10,0 | Менее 10,0 |
|  | Фториды (F-), мг/л | 1,14 | Менее 0,1 | 0,18 |
|  | Нитраты (NO3-), мг/л | 0,37 | Менее 0,3 | Менее 0,3 |
| Почва | Нитраты (по NO3), мг/кг | 16 | 8,5 |  |
|  | Цинк, мг/кг | 12,88 | 10,71 |  |
|  | Медь, мг/кг | 5,8 | Менее 1 |  |
|  | Свинец, мг/кг | 8,6 | 3,9 |  |
|  | Мышьяк, мг/кг | 2,4 | 1,3 |  |
|  | Кадмий, мг/кг | Менее 0,1 | Менее 0,1 |  |

Указанные ОРО внесены в государственный реестр объектов размещения отходов:

- золоотвал 2-ой очереди – № 70-00070-З-00758-281114;

- золоотвал 3-ей очереди – № 70-00071-З-00758-281114.

Филиал осуществляет контроль состояния атмосферного воздуха, почвы и подземных вод в районе расположения собственных объектов размещения отходов и в пределах их воздействия на окружающую среду силами сторонней специализированной организации, аккредитованной на проведение данных работ (по договору).

Сведения о результатах мониторинга состояния окружающей среды на территории ОРО Филиала за 2021 год представлены в таблице 13.

6.8 Реализация экологической политики

Филиал вкладывает значительные финансовые средства в охрану окружающей среды и на реализацию природоохранных мероприятий. Сведения о затратах на охрану окружающей среды в 2021 году приведены в таблице 14.

Затраты на охрану окружающей среды в 2021 году

Таблица 14

| Вид расходов | млн. руб. |
| --- | --- |
| Текущие (эксплуатационные) затраты на охрану окружающей среды | 46,223 |
| Оплата услуг природоохранного назначения | 3,177 |
| Затраты на капитальный ремонт основных фондов по охране окружающей среды | 11,408 |
| Общие затраты на охрану окружающей среды | 60,808 |

В 2021 году в Филиале организовано и проведено обучение (повышение квалификации) 5 специалистов по программам: «Обеспечения экологической безопасности руководителями и специалистами общехозяйственных систем управления», а также по программе «Профессиональная подготовка лиц на право работы с отходами I - IV классов опасности».

7. Леса на территории ЗАТО Северск

Традиционно в данной рубрике ежегодного обзора «Состояние окружающей природной среды на территории ЗАТО Северск» освещаются вопросы состояния лесов на территории ЗАТО Северск, отражаются приоритетные направления деятельности органов местного самоуправления в решении задач, связанных с реализацией полномочий в области лесных отношений, результаты принятых мер по сохранению площади и состоянию лесов, а также перспективы их дальнейшего использования.

Лесными вопросами на территории ЗАТО Северск занимаются отдел муниципального лесного контроля Управления имущественных отношений Администрации ЗАТО Северск (далее – Управление) и Муниципальное казенное учреждение «Лесничество ЗАТО Северск» (далее – МКУ «Лесничество ЗАТО Северск»).

По данным государственного учёта общая площадь лесов на территории ЗАТО Северск составила 32527 га. Максимальная протяжённость территории, на которой размещаются лесные угодья, по долготе составляет 24 км, по широте – 45 км. Леса, вошедшие в границы лесных участков на территории ЗАТО Северск, обозначены как Лесничество ЗАТО Северск, в состав которого входят три участковых лесничества: Первое, Второе и Третье.

Леса преимущественно естественного происхождения. Хвойные насаждения занимают 38,5% покрытой лесом площади и представлены ценными древесными породами, такими как сосна сибирская кедровая (далее – кедр), сосна, ель, пихта, лиственница.

Древостоями сосны занято 24,5%, кедра – 6,8%, пихты – 3,5%, ели – 3,2%, лиственницы – 0,5% лесопокрытой площади. Площадь мягколиственных насаждений занята преимущественно березовыми древостоями – 40,2% лесопокрытой территории, осиновые леса занимают 17,7% площади.

Лесные территории вблизи населённых пунктов ЗАТО Северск активно подвергаются рекреационной деятельности, что существенно влияет на условия жизни растений. Значительную антропогенную нагрузку испытывают городские леса. Эти участки являются излюбленным местом отдыха горожан. Лесные массивы вблизи города используются для проведения спортивных мероприятий, экскурсий, походов выходного дня. Ежегодно учащиеся школ города проводили на лесных полянах День здоровья, юношеский туристический клуб «Горизонт» туристический слёт, посвящённый памяти руководителя клуба В.Г.Короткевича.

В связи с активной посещаемостью городские леса приобретают особую экологическую ценность в качестве рекреационной территории, обеспечивающей отдых населения, способствующей снижению уровня загрязнения атмосферного воздуха и шумового воздействия.

Ежегодно для поддержания функционального состояния лесных участков ЗАТО Северск проводятся мероприятия по уборке аварийных, сухостойных деревьев и кустарников, буреломной и ветровальной древесины, валежника.

С целью улучшения общего состояния насаждений, создания более открытого ландшафта и комфортного эстетического восприятия территории продолжена работа по текущему содержанию «въездных зон» в город Северск со стороны ЦКПП и КПП № 11 («Сосновка»), лесных участков вдоль автомобильных дорог Самусь - Орловка и Чернильщиково - Поперечка. В рамках муниципального контракта на площади 24 га (в районе ЦКПП) убрано 23,8 м3 валежных, буреломных и сухостойных деревьев, в том числе угрожающих падением, скошена трава, нежелательная поросль и кустарники, собран мусор. Аналогичные работы выполнены вдоль автодороги от КПП № 11 до Кузовлевского тракта на площади 14,9 га. В целом работы выполнены на площади 86 га за счёт средств местного бюджета.

Воспроизводство лесов осуществляется с 2018 года в рамках экологической акции «Всероссийский день посадки леса». В 2021 году силами сотрудников Управления и МКУ «Лесничество ЗАТО Северск» высажены 90 саженцев кедра в микрорайоне п.Иглаково по ул.Чайковского, напротив Памятника павшим героям в Великой Отечественной войне, на ул.Ленина в г.Северск, на приграничной территории у Монумента в честь 50-летия Победы в Великой Отечественной войне и на территории дома-интерната «Виола».

Для санитарной безопасности лесов проводятся мероприятия на участках леса, подвергшихся массовому заселению жуком-короедом – уссурийским полиграфом. Специалистами – лесопатологами Центра защиты леса Томской области проведены обследования лесных насаждений на площади 68,3 га, выданы рекомендации. Сотрудниками МКУ «Лесничество ЗАТО Северск» выполнен отвод и таксация лесосек. В 2021 году проведены очередные санитарные рубки заражённых микроорганизмами деревьев на площади 25 га.

Для сохранения лесов и предупреждения лесных пожаров ежегодно в рамках муниципальной программы «Обеспечение безопасности населения на территории ЗАТО Северск» проводится комплекс мероприятий по пожарной безопасности в лесах, особое внимание при этом уделяется лесным участкам, примыкающим к населенным пунктам ЗАТО Северск и садоводческим товариществам. В 2021 году на противопожарные мероприятия израсходовано 402,82 тыс.руб. Выполнены работы по содержанию противопожарных барьеров и минерализованных полос общей протяженностью 49,89 км, изготовлены листовки о мерах пожарной безопасности в лесах – 1200 шт., прочищены межквартальные лесные просеки шириной 4 м и протяженностью 5,3 км, установлены новые аншлаги по пожарной тематике в количестве 5 штук.

Контроль за пожарной обстановкой в лесах осуществляется в течение пожароопасного сезона специалистами Управления и МКУ «Лесничество ЗАТО Северск». Проводится ежедневное патрулирование лесной территории, информирование граждан и юридических лиц по вопросам соблюдения требований пожарной безопасности в лесах через уведомления, раздаточный материал, в средствах массовой информации.

Результатом планомерной работы стало отсутствие в 2021 году лесных пожаров на территории ЗАТО Северск. Такая тенденция установилась с 2012 года, как следствие приоритетности мер противопожарного устройства лесной территории в ЗАТО Северск.

Работа с населением также проводится при заготовке древесины для собственных нужд. Администрация ЗАТО Северск дважды в год в срок до 1 июня и 1 ноября формирует список граждан, нуждающихся в древесине для строительства, ремонта, отопления. Право на заготовку древесины возникает у гражданина после заключения договора купли-продажи лесных насаждений в МКУ «Лесничество ЗАТО Северск» либо в других лесничествах Томской области.

В 2021 году гражданами для собственных нужд заготовлено 4,2 тыс.м³ дровяной древесины (2020 год – 4,3 тыс.м³, 2019 год – 6,4 тыс.м³, 2018 год – 7,2 тыс.м³).

Ежегодная уборка такой древесины значительно улучшает санитарное состояние насаждений, снижая риск заселения здоровых насаждений вредителями и болезнями леса, уменьшает пожарную опасность и общую захламлённость лесов.

За 2021 год в МКУ «Лесничество ЗАТО Северск» обратилось 310 граждан для заключения договора купли-продажи лесных насаждений, что на 17% больше, чем за 2020 год (259 гражданина).

Управление призывает граждан пользоваться правом бесплатной заготовки валежника в лесах ЗАТО Северск. В силу закона валежником считаются лежащие на поверхности земли остатки стволов деревьев, сучьев, не являющиеся порубочными остатками в местах проведения лесосечных работ, и образовавшиеся вследствие естественного отмирания деревьев, при их повреждении вредными организмами, буреломе, снеговале. Никаких разрешительных документов и официального уведомления должностных лиц по сбору валежника не требуется. При заготовке валежника допускается применение ручного инструмента (ручных пил, топоров, лёгких бензопил).

К захламлённости и ухудшению санитарного состояния леса часто приводит незаконная рубка деревьев. Муниципальный лесной контроль на территории ЗАТО Северск осуществляет Управление.

В 2021 году проведено более 100 плановых (рейдовых) осмотров лесных участков. Выявлены 5 фактов незаконной рубки лесных насаждений (2020 год – 2, 2019 год – 4, 2018 год – 4). По 4 фактам незаконной рубки деревьев возбуждены уголовные дела, 2 человека привлечены к уголовной ответственности.

Сохранение лесов – важная задача, решение которой возможно только совместными усилиями всех участников лесных отношений. Открытость данных о заготовленной древесине направлена на декриминализацию лесной отрасли. Все сведения о лесозаготовителях, договорах (контрактах), сделках с древесиной содержатся в Единой государственной автоматизированной информационной системе учета древесины и сделок с ней (далее – ЕГАИС). За 2021 год в ЕГАИС учёта древесины внесены 6 муниципальных контрактов на выполнение работ с одновременной продажей лесных насаждений, 310 договоров купли-продажи лесных насаждений, 4 договора купли-продажи древесины, 1 лесная декларация.

В целях предупреждения лесонарушений неравнодушные граждане могут сообщать обо всех возможных нарушениях, в том числе связанных с пожарной безопасностью и захламлением лесов, по телефону Единой дежурно-диспетчерской службы ЗАТО Северск (112), работающей ежедневно в круглосуточном режиме.

8. Земельный фонд и изменения в его структуре

ЗАТО Северск расположено в южной части Томской области, северо-западнее областного центра и имеет смежные границы на юго-востоке с г.Томском, на востоке – с Томским районом, на юго-западе и западе граница земель проходит по урезу правого берега р.Томь.

Площадь территории ЗАТО Северск Томской области составляет 48565 га.

Рис.11 Земельный фонд ЗАТО Северск

8.1 Распределение земельного фонда по категориям земель

Земли сельскохозяйственного назначения (общая площадь 2022 га):

Земли, на которых организованы садоводческие некоммерческие товарищества для ведения садоводства, из них:

| ● | СНТ «Виленский» - | 220 га; |
| --- | --- | --- |
| ● | СНТ «Весна» - | 153 га; |
| ● | СНТ «Мечта» - | 11 га; |
| ● | СНТ «Планета» - | 143 га; |
| ● | СОПК «Сосновка» - | 41 га; |
| ● | НСТСЛ «Спутник» - | 557 га; |
| ● | СНТ «Семиозёрки» - | 12 га; |
| ● | СНТ «Синтез» - | 18 га; |
| ● | СО «Кедр» - | 39 га; |
| ● | СНТ «Речник» - | 14 га; |
| ● | СНТ «Ягодка» - | 7 га. |

Земельный участок площадью 807 га с видом разрешённого использования: сенокошение.

Земли населённых пунктов

Общая площадь населённых пунктов составляет 3522 га, из них:

● г.Северск – 2269 га

● п.Самусь – 524 га

● д.Семиозёрки – 101 га

● д.Кижирово – 255 га

● п.Орловка – 373 га.

Из земель населённых пунктов:

- земли, предоставленные для ведения садоводства, личного подсобного хозяйства, составляют 493 га, в том числе переданы в собственность граждан 459 га;

- земли, предоставленные для индивидуального жилищного строительства, составляют 56 га.

Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения. Общая площадь этих земель составляет 14580 га, в том числе земли для использования, защиты и воспроизводства лесов – 2874 га.

Земли лесного фонда

Земли лесного фонда отсутствуют.

Земли водного фонда

Земли водного фонда, включая реки и иные водные объекты – 497 га.

Земли запаса

Общая площадь земель запаса составляет 24587 га. Земли запаса включают лесные массивы ЗАТО Северск.

Земли особо охраняемых территорий и объектов

Земли особо охраняемых территорий и объектов занимают 3357 га.

Рис.12 Особо охраняемая природная территория местного значения

«Озерный комплекс пос.Самусь ЗАТО Северск»

8.2 Распределение земельного фонда по угодьям

Земли под водными объектами, включая болота

Под водными объектами площадь земель составляет 497 га (р.Томь, проходящая по территории ЗАТО Северск, малые реки, озёра).

Земли, предназначенные для использования, защиты и воспроизводства лесов

Общая площадь земель составляет 31410 га, из них:

- земли особо охраняемых территорий и объектов 3344 га;

- земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения 2874 га;

- земли населённых пунктов 605 га;

- земли запаса 24587 га.

Нарушенные земли и их рекультивация

Общая площадь нарушенных земель составляет 133 га (грунтовые, песчаные карьеры).

Земли, используемые для производства сельскохозяйственной продукции

На территории ЗАТО Северск существует 14 садовых объединений для ведения садоводства, в которых числится 14204 земельных участка, в том числе 11972 земельных участка на площади 683 га переданы в собственность граждан.

СНТ «Мир», ТСН «Сосна» входят в состав земель населённых пунктов, СНТ «Ягодка-С» - промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения.

Для ведения огородничества передано в аренду 30 земельных участков общей площадью 2,1 га.

| Рис.13 Личное подсобное хозяйство | Рис.14 Садоводство |
| --- | --- |

Земли, используемые гражданами для производства

На территории ЗАТО Северск существует 2580 личных подсобных хозяйств, общей площадью 295 га, в том числе 2448 земельных участков на площади 274 га переданы в собственность граждан; 3 крестьянско-фермерских хозяйства общей площадью 11 га.

8.3 Распределение земель по формам собственности

В частной собственности находится 1244 га, в том числе земельные участки, на которых расположены многоквартирные дома (152 га);

в собственности субъекта Российской Федерации – 12 га;

в федеральной собственности – 5038 га;

в муниципальной собственности – 34069 га.

# Особенности оборотоспособности земельных участков

# Статьёй 27 Земельного кодекса Российской Федерации установлены ограничения оборотоспособности земельных участков, входящих в состав закрытого административно-территориального образования.

Земельные участки, отнесённые к землям, ограниченным в обороте, не предоставляются в частную собственность, за исключением случаев, установленных федеральными законами.

# 9. Берег реки Томи в территориальных границах ЗАТО Северск

Город Северск расположен вдоль правого коренного берега р.Томи, подверженного опасным геологическим процессам, вызывающим его разрушение.

Многолетние визуальные наблюдения за состоянием берега, выполняемые с 1999 года, сначала специалистами инженерной фирмы «Геоид», затем Комитетом охраны окружающей среды и природных ресурсов Администрации ЗАТО Северск, Отделом охраны окружающей среды и природных ресурсов Администрации ЗАТО Северск показали, что процессы разрушения коренного берега активно продолжаются, усиливаясь в многоводные годы и при высоких уровнях воды в р.Томи при прохождении ледохода. Высокие и длительные паводки провоцируют интенсивный подмыв подошвенной части береговых склонов и образование оползневых трещин, оползней и осыпей. В результате паводков происходит смыв деревьев и кустарников, укрепляющих береговые склоны.

Интенсивные дожди способствуют зарождению новых и росту старых оврагов, росту оползневых трещин. В некоторых местах осуществлён перенос контролируемого периметра вглубь территории города.

Вероятный сход оползней может представлять угрозу для отдыхающего у реки населения города Северск. Выявленные разрушения склоновой части берега на участке от КПП «Парковая» до КПП «Ленинградская» в дальнейшем могут угрожать строениям города. Такая ситуация вызывает необходимость принимать меры по укреплению берега р.Томи в черте г.Северска.

В 2021 году визуальные наблюдения за правым берегом р.Томи вдоль черты г.Северска продолжались. По результатам наблюдений установлено, что процессы экзогенного и техногенного разрушения коренного берега активно продолжаются.

Мероприятие по разработке проектной документации на берегоукрепительные работы включено в новую муниципальную программу «Охрана окружающей среды на территории ЗАТО Северск» на 2021 – 2024 годы, утверждённую постановлением Администрации ЗАТО Северск от 18.12.2020 № 2288 «Об утверждении муниципальной программы «Охрана окружающей среды на территории ЗАТО Северск» на 2021 – 2024 годы».

Опасным эрозионным процессам подвержен берег р.Томи в черте п.Орловка и д.Кижирово. Ранее специалистами АО «Томскгеомониторинг» были даны рекомендации по проведению защитных мероприятий по уполаживанию берегового склона в черте п.Орловка, либо укрепления берегового откоса рваным бутовым камнем (строительство берегозащитных сооружений).

Уже не первый год ещё одной проблемой является загрязнение берега р.Томи в черте г.Северска нефтепродуктами, попадающими в реку с подсланевыми водами, сбрасываемыми без очистки в водный объект с судов, владельцы которых нарушают правила эксплуатации водного транспорта. В связи с географическим положением г.Северска на излучине р.Томи нефтяные пятна, содержащиеся в воде, спускаясь вниз по течению реки от речного порта г.Томска, где осуществляется стоянка судов, осаждаются на берегу в районе КПП «Дельфин», «Парковая» - излюбленных местах отдыха северчан.

Специалисты Росприроднадзора по Томской области и Транспортная прокуратура Томской области осуществляют контрольные мероприятия и проводят проверки по выявлению судовладельцев-нарушителей.

10. Обращение с отходами производства и потребления

В 2021 году на территории ЗАТО Северск продолжалась работа, направленная на реформирование системы обращения с твёрдыми коммунальными отходами (далее – ТКО).

В течение года Администрацией ЗАТО Северск проводились работы по разработке схемы размещения мест (площадок) накопления ТКО, организации новых мест для сбора ТКО и ведению реестра мест (площадок) накопления ТКО на территории муниципального образования. С этой целью в 2020 году была проведена инвентаризация контейнерных площадок в г.Северске и в населённых пунктах на внегородских территориях. Утверждено постановление Администрации ЗАТО Северск от 13.08.2020 № 1326 «Об утверждении реестра мест (площадок) накопления твёрдых коммунальных отходов на территории ЗАТО Северск». Информация по размещению контейнерных площадок внесена в ИСОГД «Геокад» и постоянно обновляется.

Реестр мест (площадок) накопления ТКО представляет собой базу данных о местах (площадках) накопления твёрдых коммунальных отходов в электронном виде. Реестр ведётся Отделом охраны окружающей среды и природных ресурсов Администрации ЗАТО Северск. Указанные сведения доступны для ознакомления неограниченному кругу лиц без взимания платы.

ООО «АБФ Система» является региональным оператором в восьмой зоне деятельности регионального оператора в соответствии с Соглашением об организации деятельности по обращению с твёрдыми коммунальными отходами на территории восьмой зоны деятельности регионального оператора от 9 августа 2018 года, заключённым с Департаментом природных ресурсов и охраны окружающей среды Томской области (далее – Соглашение).

В соответствии с условиями указанного Соглашения, а также требованиями действующего законодательства ООО «АБФ Система» обеспечивает осуществление деятельности по обращению с твёрдыми коммунальными отходами, в том числе обеспечивает деятельность по размещению (захоронению) ТКО.

В соответствии с пунктом 2.1 Соглашения территория деятельности регионального оператора восьмой зоны деятельности включает в себя следующие населённые пункты, на территории которых организуется деятельность по обращению с твёрдыми коммунальными отходами: г.Северск, д.Кижирово, п.Орловка, п.Самусь, д.Семиозёрки, д.Чернильщиково.

С 2017 года ООО «АБФ Система» эксплуатирует полигон ТБО, расположенный по адресу: г.Северск, ул.Автодорога, 2/2б. Деятельность по захоронению отходов ведётся на основании лицензии № (70)-1844-СТ/П от 25 сентября 2017 года. В настоящее время на указанный полигон поступают на захоронение отходы, в том числе из д.Кижирово, п.Орловка, п.Самусь и д.Семиозёрки.

В соответствии с Территориальной схемой обращения с отходами, в том числе с твёрдыми коммунальными отходами, Томской области, утверждённой приказом Департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Томской области от 15.04.2021 № 67, твёрдые коммунальные отходы, образованные в восьмой зоне деятельности регионального оператора перед захоронением проходят обработку (сортировку) на мусоросортировочном комплексе ООО «АБФ Ресурс», расположенном по адресу: г.Северск, ул.Автодорога, 26/3, строение 7. Деятельность по обработке отходов ведётся на основании лицензии  №(70)-00240/П от 30.12.2016.

В 2021 году образовано 31,637 тыс. тонн (126,55 тыс. м³) твёрдых коммунальных отходов. В ходе сортировки отобрано 1263,68 тонн вторичных материальных ресурсов, что позволило снизить захоронение отходов на полигоне на 5,3%.

Рис.15 Динамика образования отходов производства и потребления

на территории г.Северска, тыс. м3/год

В настоящее время полигон ТБО г.Северска исчерпал свою вместимость на 98%, что требует разработки мероприятий по перераспределению потоков твёрдых коммунальных отходов уже в 2023 году, а также планирования мер по рекультивации полигона.

В ноябре 2021 года в г.Северске появились первые пункты приёма вторсырья. Данное мероприятие реализует ООО «Седьмой лепесток» в целях развития инфраструктуры по переработке отходов и культуры сортировки отходов среди населения.

В 2022 году планируется открытие новых пунктов приёма вторсырья, а также ООО «Седьмой лепесток» выступает инициатором и партнёром различных социальных проектов в области обращения с отходами.

11. Анализ демографической ситуации

На основании предварительной оценки Томскстата по состоянию на 1 января 2022 года численность постоянного населения ЗАТО Северск составила 111451 человек. Численность населения по сравнению с началом 2021 года снизилась на 692 человека. Среднегодовая численность населения ЗАТО Северск за 2021 год составила 111797 человек.

Для демографической ситуации характерны продолжающиеся процессы естественной убыли населения (1287 человек), которые обусловлены превышением числа умерших над числом родившихся.

За 2021 год по данным Томскстата:

- родилось – 870 человек, что на 7 рождений меньше, чем в 2020 году;

- умерло – 2157 человек. Число смертей по сравнению с предыдущим годом увеличилось на 306 случаев.

По итогам 2021 года, наблюдалась миграционная прибыль, которая составила 595 человек, в то время как в 2020 году миграционная прибыль составила 322 человека. На территорию ЗАТО Северск в 2021 году прибыло 2381 человек (в 2020 году – 2214 человек), убыло – 1786 человек (в 2020 году – 1892 человека).

Отрицательные миграционные процессы в последние годы оказывают значительное влияние не только на численность постоянного населения, но и на состав и качество. Об этом свидетельствует сокращение населения в трудоспособном возрасте. Наблюдается тенденция старения населения, доля лиц старше трудоспособного возраста по состоянию на начало 2021 года составила 27,8% от общей численности населения, их число превышает число детей в 1,68 раз.

12. Экологический контроль и его результаты

Согласно данным Департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Томской области (далее – Департамент) право пользования водными объектами, расположенными на территории муниципального образования ЗАТО Северск Томской области, предоставлено следующим водопользователям:

1) забор (изъятие) водных ресурсов из водных объектов для хозяйственно-бытового водоснабжения осуществляет ООО «Тепло П»;

2) использование участков акватории для размещения плавательных средств осуществляют: ООО «МНБ», ФБУ «Администрация Обского БВП»; ООО «Самусьский судостроительно-судоремонтный завод»; ПК «Нептун»; ООО «Транспортная компания»;

3) сброс сточных вод на основании решений о предоставлении водных объектов в пользование осуществляют: ООО «ВКХ «Самусь», МБЭУ ЗАТО Северск, АО «СХК», АО «Северский водоканал», АО «Русатом Инфраструктурные решения».

В 2021 году нарушений условий решений о предоставлении водного объекта в пользование и договоров водопользования Департаментом не выявлялось.

В 2021 году Департаментом проведена внеплановая выездная проверка в отношении МАУ ЗАТО Северск детский оздоровительный лагерь «Восход», в ходе которой выявлены нарушения, выразившиеся в сбросе отходов производства и потребления на почву в районе очистных сооружений по адресу: Томский район, д.Большое Протопопово, Оздоровительный лагерь «Восход», строение 10, а также сброс сточных вод в р.Ушайка в отсутствие документов, на основании которых возникает право пользования водными объектами, при эксплуатации канализационной насосной станции по адресу: Томская обл., Томский район, д.Большое Протопопово, оздоровительный лагерь "Восход", строение 18.

По фактам выявленных нарушений МАУ ЗАТО Северск детский оздоровительный лагерь «Восход» привлечён к административной ответственности по ч. 1 ст. 8.2 и ст. 7.6 КоАП РФ, общая сумма наложенных штрафов составила 150 тыс. руб. Выдано предписание об устранении выявленных нарушений.

По поступившей от граждан информации за нарушение режима особо охраняемой природной территории местного значения «Озерный комплекс пос. Самусь ЗАТО Северск» по ст. 8.39 КоАП РФ привлечено к административной ответственности 17 физических лиц на общую сумму 51 тыс. руб.

По материалам, поступившим из УМВД ЗАТО Северск, за размещение отходов на почве к административной ответственности по ч. 1 ст. 8.2 КоАП РФ привлечено 3 физических лица на общую сумму 3 тыс. руб.

Также по материалам УМВД ЗАТО Северск по ч. 1 ст. 8.2 КоАП РФ за отсутствие заключённого договора на вывоз твёрдых коммунальных отходов к административной ответственности в виде предупреждения привлечён один индивидуальный предприниматель.

13. Экологическое образование, просвещение и воспитание

Современная стратегия развития природоохранной деятельности определяет необходимость формирования экологического мышления и культуры, выработки экологически ориентированного поведения в процессе хозяйственной деятельности человека. Экологическое воспитание и образование подрастающего поколения выходит на первый план и актуальность этого направления лишь усиливается.

В рамках реализации муниципальной программы «Охрана окружающей среды на территории ЗАТО Северск» процесс экологического воспитания охватывает сферу дошкольного, общего и профессионального образования, просвещение всех возрастных и социальных групп населения.

Восемнадцать образовательных организаций ЗАТО Северск в 2021 году прошли региональный отбор и подтвердили статус центров экологического образования: детские сады № 7, 11, 17, 25, 27, 40, 50, 53, 56, 58, 60, школы № 76, 83, 84, 87, 196, 197 и МБОУ «Самусьский лицей имени академика В.В.Пекарского».

Центры экологического образования активно реализуют образовательные программы и проекты в области непрерывного экологического воспитания и просвещения: проводят на своих площадках разнообразные образовательные события и мероприятия.

Формирование экологической культуры начинается в дошкольных организациях, поэтому на территории дошкольных учреждений организованы экологические тропы, созданы специальные образовательные маршруты в природных условиях, где есть экологически значимые объекты.

Используются различные формы работы, учитывающие возрастные и индивидуальные особенности детей: экологические акции, викторины, игры, квесты, квизы и конкурсы.

13.1 Мероприятия, проведённые учреждениями образования

ЗАТО Северск в 2021 году

Учреждения проводят открытые образовательные события, в которых принимают участие воспитанники из детских садов Томской области.

В ноябре 2021 года на базе МБДОУ «Детский сад № 40» прошла открытая конференция «Земля - наш общий дом» для детей старшего дошкольного возраста, в которой приняли участие воспитанники детских садов г.Северска, г.Томска, а также Кожевниковского, Александровского и Молчановского районов Томской области.

В целях совершенствования системы непрерывного экологического образования и просвещения реализуются мероприятия для педагогов.

27 августа 2021 года в рамках Августовской конференции работников образования ЗАТО Северск МБДОУ «ЦРР – детский сад № 60» провёл практико–ориентированный семинар по экологии «Инновационные возможности экологического образования в дошкольных образовательных учреждениях (ДОУ): опыт реализации идей и практик в различных видах детской деятельности».

Основная идея семинара – использование в летний период педагогами в образовательной и коррекционной деятельности окружающего пространства, в том числе природных ресурсов с воспитанниками дошкольных учреждений в разных видах детской деятельности. Экологический семинар провели на площадках для прогулок на территории детского сада в форме кругосветки с мастер-классами, организованными педагогами данного дошкольного учреждения.

В рамках мероприятия гости семинара приняли активное участие в мастер-классах по разным видам деятельности: поисковая деятельность, исследовательская деятельность детей на метеоплощадке, конструирование с трансформируемым игровым конструктором объёмного моделирования, опытническая деятельность на огороде, основы приёмов литотерапии, введение в арт-технику с тактильными пособиями торгового знака «ТАФИ» и игровые технологии танграм в экологическом воспитании, а также многие другие.

В ходе общения гостями была дана высокая оценка организации и практической работы семинара, отмечен профессионализм и творческий подход к проведению мероприятия, предложено продолжить традицию проведения образовательных мероприятий на свежем воздухе в условиях природного окружения.

Для педагогической общественности города Северска и Томской области на базе МБДОУ «Детский сад № 40» с 30 сентября по 7 октября 2021 года прошёл открытый семинар «Экология и искусство: точки соприкосновения в формировании экологической культуры у детей дошкольного возраста».

Педагоги г.Северска, г.Томска, городского округа Стрежевой, Кожевниковского и Колпашевского районов Томской области приняли участие в открытом семинаре-практикуме по экологии «Педагогический поиск развития экологического воспитания через проектную деятельность», который был проведён МБДОУ «Детский сад № 11». Встреча позволила выявить потенциал метода проектов в экологическом воспитании детей дошкольного возраста и условия его эффективной реализации. Участникам семинара-практикума представилась возможность проверить свою компетентность в вопросах экологического воспитания, а также закрепить и систематизировать знания о методе проектов.

Насыщена событиями экологического направления также и деятельность общеобразовательных учреждений.

В рамках муниципальной программы «Охрана окружающей среды на территории ЗАТО Северск» на 2021 - 2024 годы» и муниципального проекта «Социальная активность» в Северске ежегодно проходит акция «Чистый берег».

Рис.16 Акция «Чистый берег - 2021»

XX ежегодная муниципальная экологическая акция «Чистый берег» прошла 22 сентября 2021 года на берегу р.Томи в районе КПП «Дельфин». На призыв организаторов очистить северский пляж от стекла и мусора откликнулись ребята и педагоги 11 школ города: №  80, 83, 84, 87, 88, 89, 90, 196, 198, Северской гимназии и Северского лицея. Акция «Чистый берег» в п.Самусь проведена активистами Самусьского лицея, которые вышли на уборку озера Круглое. В акции приняли участие 150 человек.

С 15 по 25 сентября 2021 года в рамках Всероссийского экологического субботника «Зелёная Россия» проведена муниципальная экологическая акция «Зелёная Россия», в которой приняли участие обучающиеся школ № 80, 83, 84, 87, 88, 89, 90, 196, 197, Северского физико-математический лицея (далее – СФМЛ), Северского лицея, Северской гимназии и Самусьского лицея. Результатом работы участников мероприятия стали чистые пришкольные и природные территории, ухоженные саженцы.

На базе Центра экологического образования МБОУ «СОШ № 197 имени В.Маркелова» для воспитанников детских садов и учащихся 1 - 4-х классов проведена муниципальная экологическая игра «Дети Земли», которая посвящена теме «Экология будущего». В мероприятии приняли участие команды 10 школ: № 78, 83, 87, 88, 89, 197, 198, СФМЛ, Северской гимназии и Северского лицея, а также 10 детских садов: № 17, 25, 27, 40, 47, 52, 54, 58, 59, 60. Всего в организации и проведении экологической игры приняли участие 219 человек.

Рис.17 Муниципальная экологическая игра «Дети Земли»

С 22 ноября по 28 декабря 2021 года на базе МБОУ «СОШ № 90» проходил XIX муниципальный экологический фестиваль-конкурс агитбригад «Через искусство – к зелёной планете». Фестиваль проводился в заочном формате по двум номинациям:

1) Представление выступления агитбригады в формате видеоролика по теме фестиваля «Наука и технологии на защите экологии». В номинации приняли участие детские сады №25, 56, МАОУ «СОШ № 76» структурное подразделение «Детский сад» и школы № 87, 89 и 198.

2) Конкурс фотоматериалов по теме «Природа в кадре». В данной номинации приняли участие детские сады №№ 25, 37, 44, 47, школы №№ 78, 80, 196, Северская гимназия, Северская школа-интернат для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и МБОУ ДО «Центр «Поиск».

В открытом заочном конкурсе печатного агитационного материала и социальной рекламы «Прекрасный мир — счастливые люди - 2021» приняли участие детские сады № 25, 27, 60 и школы № 80, 83, 90, Северская школа-интернат для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, Моряковская СОШ и Чаинский Дом детского творчества.

Большой объём мероприятий ежегодно реализуется в период Общероссийских дней защиты от экологической опасности: экологические акции, праздники, игры и конкурсы, в которых принимают участие тысячи северчан.

В апреле - мае 2021 года в образовательных организациях и учреждениях дополнительного образования детей прошли экологические субботники, участниками которых стали более двух с половиной тысяч человек. В рамках данных мероприятий также были произведены посадки саженцев и цветочной рассады.

Обучающиеся активно участвовали в мероприятиях, посвящённых трагедии на Чернобыльской АЭС. В школах города проведено 17 уроков мужества с приглашёнными членами городской общественной организации «Союз Чернобыль». Традиционно прошли классные часы, беседы, конкурсы рисунков, поделок и фотографий, подготовлены мини-экспозиции в школьных музеях и организованы встречи с участниками ликвидации аварии на ЧАЭС на базе МБУ «Музей г.Северска».

Школьники Северского лицея в День памяти жертв и участников ликвидации последствий радиационных аварий и катастроф возложили цветы к мемориалу «Усмирившим пламя Чернобыля» и почтили память тех, кто, рискуя собственной жизнью, спас мир от радиоактивной катастрофы.

Двадцать пять участников из состава активистов школьных музеев и обучающихся 10 школ Северска 14 апреля 2021 года в МБУ «Музей г.Северска» приняли участие в муниципальном конкурсе чтецов «Место подвига - Чернобыль», посвящённом 35-ой годовщине со дня аварии на Чернобыльской АЭС и 30-летию создания Городской общественной организации «Союз Чернобыль».

В апреле прошли мероприятия, посвящённые Международному дню птиц.

Впервые в рамках Международного дня птиц и Общероссийских дней защиты от экологической опасности проведён среди обучающихся начальных классов общеобразовательных организаций и дошкольных образовательных учреждений ЗАТО Северск открытый конкурс анимационных фильмов «Здравствуй, птичья страна!». На конкурс было представлено 14 работ из 10 образовательных организаций: детские сады № 52, 37, 11, 60, 25, 56, 50, 54, 55 и школа № 90.

В Северском природном парке, при поддержке Муниципального автономного учреждения ЗАТО Северск «Ресурсный центр образования» прошла акция «Добро пожаловать домой!». Дети в возрасте от трёх до пятнадцати лет вместе с родителями и педагогами изготавливали деревянные домики для птиц и животных. Многие участники образовательного события проявили незаурядную творческую смекалку и украсили домики резьбой, рисунками и разнообразными декоративными элементами. В мероприятии приняло участие 114 детей, которые под чутким руководством взрослых изготовили 110 уютных домиков.

Рис.18 «Синичкин день»

Все участники акции «Добро пожаловать домой!» отмечены сертификатами Ресурсного центра образования. Тройка победителей, которую выбрали методом случайных цифр обитатели природного парка - мадагаскарские лемуры, получила дипломы и бесплатные семейные билеты в зоопарк.

Впервые, по инициативе МБДОУ «Детский сад № 50» проведена открытая экологическая викторина для дошкольников «Природа вокруг нас», посвящённая Всемирному дню охраны окружающей среды. В викторине приняли участие 20 команд из 9 дошкольных образовательных учреждений № 20, 25, 47, 48, 52, 53, 54, 55, 59.

В рамках ограничительных мер, введённых из-за распространения коронавирусной инфекции, 22 апреля 2021 года для воспитанников детских дошкольных учреждений в заочном формате прошла муниципальная экологическая игра «Пернатые друзья», в которой приняли участие воспитанники подготовительных групп из 15 дошкольных образовательных организаций.

В конце апреля совместно с МБУ «Центральная детская библиотека» (далее – МБУ ЦДБ) проведён муниципальный квиз «Весенние трели», посвящённый Международному дню птиц. В мероприятии приняли участие обучающиеся 5 – 6 классов из 10 общеобразовательных организаций. «Весны запевалы» - это отдельно разработанная программа для дошкольников в рамках квиза «Весенние трели». Участие в данной программе приняли воспитанники подготовительных групп из 12 детских садов и обучающиеся первых классов. Общее количество участников квиза «Весенние трели» составило 1285 человек.

Рис.19 МБУ ЦДБ мастер-класс «Первоцветы»

В мае – июне 2021 года 63 человека приняли участие в муниципальном этапе областного творческого конкурса «Сохраним природу с Эколятами». Работы на конкурс можно было представить по двум номинациям: «Плакаты» и «Фотографии». Работы победителей были направлены на областной этап конкурса.

В дистанционном формате на площадке ZOOM прошёл конкурс журналистских команд «ЭКО-перо», в котором приняли участие команды школ № 78, 80 и Самусьского лицея.

Команды восьми образовательных организаций приняли участие 8 июня 2021 года на базе МБОУ «СОШ № 87» в муниципальном экологическом конкурсе «Знатоки природы».

На протяжении нескольких лет образовательные учреждения города активно участвуют в Общероссийском общественном детском экологическом движении «Зелёная планета» (далее – ООДЭД «Зелёная планета»). В городе работает региональное отделение ООДЭД «Зелёная планета». Ежегодно северские участники становятся лауреатами мероприятий движения и получают право представлять наш город на всероссийском и международном уровнях.

В марте - апреле 2021 года прошёл муниципальный этап Всероссийского детского экологического форума «Зелёная планета». В конкурсной программе приняли участие около двухсот человек. Работы – победители были направлены для участия во Всероссийском детском экологическом форуме «Зелёная планета - 2021» (г.Москва), где стали лауреатами и победителями форума.

Продолжает развиваться международное сотрудничество. Северские школьники при поддержке Департамента международных и региональных связей Томской области приняли участие в Международном экологическом симпозиуме для региона Северо-Восточной Азии, который состоялся 24 - 25 августа 2021 года. В связи с эпидемиологической обстановкой в 2021 году симпозиум впервые проведён в формате онлайн. Симпозиум является одним из основных успешных проектов подкомиссии по экологии Ассоциации региональных администраций стран Северо-Восточной Азии.

Международный молодежный экологический симпозиум проводится ежегодно с 2004 года, поочерёдно в одном из регионов стран Северо-Восточной Азии (Китайская Народная Республика, Республика Корея, Россия и Япония). Обучающиеся ЗАТО Северск принимают участие в симпозиуме с 2017 года.

Тема симпозиума 2021 года «Цели в области устойчивого развития и охрана окружающей среды». Рабочим языком симпозиума является английский язык, отличное знание которого продемонстрировали участники томской делегации за время проведения симпозиума.

В течение двух дней около 60 школьников Китая, Кореи, России и Японии обменивались мнениями, делились информацией об охране атмосферы и экосистем, о сортировке и переработке отходов, об охране морской экологии, о работе, направленной на создание общества устойчивого развития. Провели совместную работу по созданию плакатов, где показали своё видение того, каким должно стать общество в 2050 году.

Рис.20 Участники Международного молодёжного экологического симпозиума

Северские школьники успешно выступили с докладом «Формирование проекта «Зелёная школа» в рамках современного образования».

В состав делегации Томской области вошли обучающиеся: Кривошеева Амалия и Зверкова Алиса из МАОУ «СОШ № 76», Кораблева Дарья из МБОУ «Северская гимназия», Андольщик Алексей из МБОУ «СОШ № 88», Чигирев Никита и Болдесова Анастасия из МБОУ «СОШ №198». Данное мероприятие стало важным событием в вопросах международного сотрудничества в сфере экологического образования и воспитания.

13.2 Мероприятия, проведенные учреждениями культуры ЗАТО Северск в 2021 году по экологическому воспитанию и образованию

Муниципальное бюджетное учреждение

«Северский театр для детей и юношества»

В течение 2021 года в рамках экологического воспитания посетителям театра представлены забавные и поучительные спектакли: «Весёлые медвежата» по пьесе Марии Поливановой и «Трям! Здравствуйте!» по сказке Сергея Козлова. За отчётный период данные спектакли посетили 471 человек.

Спектакль «Весёлые медвежата» в простой и увлекательной форме рассказывает самым юным зрителям о важных в повседневной жизни навыках и правилах поведения на природе.

Весёлые недоразумения и забавные происшествия, в которых оказываются медвежата Топ и Топка, доходчиво объясняют, что можно делать, а что – нельзя, чтобы самому не попасть в неприятность и сохранить природу.

Рис.21 МБУ «Северский театр для детей и юношества»

спектакль «Весёлые медвежата»

Добрая и увлекательная сказка-игра «Трям! Зравствуйте!» знакомит зрителей с весёлыми, трогательными и поучительными приключениями Медвежонка, Ёжика и Зайца. Герои истории летают на одуванчиках, прыгают по облакам, поют песни, дарят букет из ромашек, который в холодные зимние вечера может радовать каждого как «своё солнышко на тоненькой ножке». Спектакль погружает зрителей в атмосферу чистой и прекрасной выдуманной Тили-мили-трямдии, даёт возможность почувствовать гармонию с природой.

«Трям! Здравствуйте!» - интерактивная постановка, так как юные зрители вместе с Художником участвуют в создании прекрасного: раскрашивают волшебный мир яркими красками.

Муниципальное бюджетное учреждение «Самусьский дом культуры»

В 2021 году учреждение провело 7 культурно-досуговых мероприятий для детей и взрослых, которые посетили 461 человек, в том числе детей до 14 лет - 397 человек.

С целью формирования у детей и подростков бережного отношения к природе, для них проводился ряд тематических программ:

- с 27.05.2021 - театрализованная игровая программа «С Незнайкой в поход». Программа включала проведение разъяснительной работы о том, как нужно правильно пользоваться благами природы, чтобы не нанести ей вреда, а также в игровой форме закрепляла знания о правилах поведения на природе и обращении с огнём в местах отдыха. Участниками данной программы стали 99 человек;

- с 01.12.2021 по 20.12.2021 - тематическая театрализованная программа «Береги энергию». Концепцией программы стала разъяснительная работа о том, что при правильном использовании природных ресурсов создаются возможности для обеспечения потребностей в них не только настоящего, но и будущих поколений людей. Нарушение экологических правил ведёт к ухудшению природной среды и вызывает необходимость проведения специальных мероприятий для защиты окружающей среды. Итогом мероприятия стало формирование у детей представления о природных и энергетических ресурсах (воды, тепла, электроэнергии, природы в целом) и понимания об эффективном и неэффективном использовании природных ресурсов человеком. Участниками данного образовательного события стали 362 человека.

Муниципальное бюджетное учреждение «Центральная детская библиотека»

За отчётный период сотрудники учреждения представили посетителям более 1000 экземпляров литературы по экологической тематике на 122 выставках, а также организовали экспозиции творческих работ читателей: «Трудно птицам зимовать», «Есть животное такое…», «Леса - всему свету краса», «Наш выбор - создать, спасти, сохранить!», «День белого медведя», «Улыбка весны».

В 2021 году МБУ ЦДБ в сотрудничестве с учреждениями образования и культуры в соответствии с муниципальной программой «Охрана окружающей среды на территории ЗАТО Северск» провели следующие программы для:

- 1 - 4 классов «Ключи от природы»;

- 3 - 5 классов «Будь здоров без докторов!»;

- 5 - 6 классов «Пусть звучат всегда птиц чудесных голоса!»;

- 5 - 9 классов «Тебя природа ждёт не только в гости»;

- оздоровительных лагерей «Умные каникулы. Лето-2021»;

- летнего творческого чтения «Северские дети - самые читающие на свете!»;

- проект «Зимней сказочной порой»;

- ряд программ в соответствие с планами работы Клубов.

За отчётный период в рамках муниципальной программы «Охрана окружающей среды на территории ЗАТО Северск» проведено 941 мероприятие для 17619 детей разного возраста.

При поддержке Фонда Прохорова реализован проект «ЦУРикаты, вперёд!». Участниками проекта стали 180 воспитанников детских садов 6 – 7 лет, которые знакомились в игровой форме с Целями устойчивого развития (далее - ЦУР) на протяжении 6 встреч посредством художественной литературы и экспериментально-творческой деятельности. В рамках проекта разработали «Буклет ЦУР», «Список литературы по ЦУР «Что читать с детьми?».

Рис.22 МБУ ЦДБ проект фонда Прохорова «ЦУР»

В 2021 году на сайте МБУ ЦДБ и в социальных сетях на аккаунтах организации разместили 35 публикаций по экологической тематике, общее количество просмотров которых составило 11376. Перечислим некоторые из них:

- публикации «Современные детские книги о здоровье», «Приложение-определитель птиц по голосам», «Книги против чёрствого «Читаем-обсуждаем: Святослав Сахарнов «Серый Боб», «Ко Дню сурка: интересные факты»;

- видеообзор «С любовью о кошках»;

- виртуальная экопрогулка по Природному парку «Зелёный островок в центре Северска»;

- видеочтения Е.Ермолова «Дельфинёнок и чайка»;

- онлайн-квест «Библиорюкзачок» к Международному дню туризма;

- выставки к Международному дню птиц, Дню Байкала, «Птица года – маленький сокол-кобчик»;

- выставки детского творчества «Весна, весною, о весне» и «В мире дельфинов и осьминогов»;

- выставка-обзор ко Дню подснежника «Северские первоцветы» и другие.

Организованы событийные мероприятия в образовательных учреждениях: литературные чтения «Книжки умные читаем и природу уважаем», к Всемирному дню чтения вслух просветительская акция «Истории из библиотечного чемодана. Читаем-обсуждаем книги Святослава Сахарнова», акция к Международному дню тигра, мини-конкурс чтецов «Чудо-лето», Всероссийский урок Арктики ко Дню полярника в России «В царстве Снежной королевы», неделя экологических знаний.

Ежегодные природоохранные акции: «Пусть звучат всегда птиц чудесных голоса!», которая включает просветительские мероприятия, изготовление кормушек для птиц и регулярное кормление; «Мусору-нет!» - сбор макулатуры в специальные контейнеры; «Библиотечный дворик» - уборка территории, создание цветников возле библиотек.

С 15 апреля по 5 июня в период Дней защиты от экологической опасности в МБУ ЦДБ организовали 217 мероприятий для 4570 детей разного возраста, среди которых отметим следующие: просветительская акция «ЭКОчтения «Книга нам откроет дверь в мир растений и зверей», парад сибирских первоцветов «Улыбка весны», час памяти «Чернобыль: трагедия, подвиг, предупреждение», урок правовой экограмотности «Ты не прав, если не знаешь экоправ», кругосветка «Как прекрасен этот мир», творческое чтение «В.Бианки «Красная горка», познавательная экопрогулка «Растения нашего парка» и многие другие.

Организация и проведение муниципальных проектов посвящённых Международному дню птиц: семинар-практикум для воспитателей и учителей «Организация и проведение игр»; муниципальный квиз «Весенние трели» для обучающихся 5 - 6 классов и муниципальный квиз «Весны запевалы» для воспитанников дошкольных образовательных учреждений, который был создан в рамках квиза «Весенние трели» (более подробная информация о муниципальных квизах «Весенние трели» и «Весенние запевалы» предоставлена в подразделе 13.1 «Мероприятия, проведённые учреждениями образования ЗАТО Северск в 2021 году»).

Рис.23 МБУ ЦДБ «Цветы весны»

По приглашению партнёров приняли участие в проектах:

- областная эколого-просветительская акция Томской областной детско-юношеской библиотеки «О природе – на природе»,

- уличные эковстречи «Природа моего детского сада» в рамках совместного проекта с дошкольными учреждениями во время прогулки детей.

Пополнены собственные электронные ресурсы библиотеки - разделы в электронном каталоге, экологический web-ресурс на сайте, виртуальный проект «Птица года».

Весной и осенью сотрудники библиотеки провели уборку закреплённой территории площадью 1000 м² на ул.40 лет Октября, с которой вывезли 4 тонны опавшей листвы.

Муниципальное бюджетное учреждение «Центральная городская библиотека»

Библиотека с её информационной базой предназначена быть одним из наиболее действенных звеньев экологического воспитания населения. Поэтому формирование экологического сознания, экологической культуры, утверждение гармоничных взаимоотношений человека и природы – одно из приоритетных направлений деятельности Центральной городской библиотеки. Эта работа ведётся с учётом возрастных и образовательных особенностей читателей.

За отчётный период в МБУ «Центральная городская библиотека» (далее – МБУ ЦГБ) были организованы и проведены:

- 215 мероприятий экологической направленности, которые посетило 5105 человек;

- 14 онлайн-мероприятий, общее количество просмотров которых составило 1660;

- 17 книжно-иллюстративных выставок, которые посетило 446 человек, книговыдача составила 540 экземпляров.

В таблице 15 представлен ряд онлайн-мероприятий экологической направленности, которые были созданы сотрудниками МБУ ЦГБ.

Информация об онлайн-мероприятиях МБУ ЦГБ с

унифицированными указателями ресурсов за 2021 год

Таблица 15

| № пп | Наименование мероприятия | Ссылка на интернет ресурс |
| --- | --- | --- |
| 1 | Онлайн-игры «Мусор.NET» и «Сколько живет мусор» | http://ok.ru/group/54679610654945/topic/152897846307041 |
| 2 | Видеоролики «Мусорные технологии: большой скачок | http://ok.ru/group/54679610654945/topic/153008423561441 |
| 3 | Видеопрезентация «Бионика – живая мастерская» | https://ok.ru/lib.seversk/topic/152968581941254 https://www.youtube.com/watch?v=StTD82NnM2s |
| 4 | Видеопрезентация «ZООдруг» | https://vk.com/lib.seversk?w=wall-116118635_9083 |
| 5 | Онлайн-викторина «Первые вестники весны – первоцветы» | http://lib.seversk.ru/news/2021/4/88/ https://vk.com/lib.seversk?w=wall-116118635_8148 https://ok.ru/lib.seversk/topic/152867485648902 |
| 6 | Видеопрезентация «Мой долг перед планетой» | https://vk.com/lib.seversk?z=video-116118635_456239407%2F63dcec1e0253051f72%2Fpl_wall_-116118635- |
| 7 | Видеообзор книг «По заповедным местам России» | http://lib.seversk.ru/news/2021/1/17/ |
| 8 | Онлайн-выставка «Предупрежденье поколеньям новым» | https://ok.ru/lib.seversk/topic/152890492061702 https://vk.com/lib.seversk?w=wall-116118635_8235 |
| 9 | Медиабеседа «Укротители чернобыльского пламени» | https://ok.ru/lib.seversk/topic/152890844973062 https://vk.com/lib.seversk?w=wall-116118635_8236 |
| 10 | Презентация и онлайн-игра «Исчезающая красота» | https://ok.ru/lib.seversk/topic/152946682628102 https://vk.com/lib.seversk?w=wall-116118635_8339 |
| 11 | Видеопрезентация «Край родной, знакомый и загадочный» | https://ok.ru/lib.seversk/topic/152976431974406 https://vk.com/lib.seversk?w=wall-116118635_8442 http://lib.seversk.ru/news/2021/5/9/ |

Экологическое просвещение - важное направление деятельности библиотеки. Библиотекари используют различные формы и методы рекламы литературы по экологии.

Так сотрудники отдела «Абонемент» провели для обучающихся общеобразовательных учреждений города игровые программы «Птица за твоим окном» и «Заглянем в мир живой природы». Участники отгадывали загадки про самых популярных и знакомых им птиц, а также узнали о более редких птицах, которых можно увидеть в своих кормушках.

Экологический час «Пернатый символ года», проведённый сотрудниками информационно-библиографического отдела для учащихся начальной школы, познакомил школьников с многообразием и жизнедеятельностью птиц, показал значение птиц в природе и жизни человека. На встрече дети узнали об организации «Союз охраны птиц России», по решению которой птицей 2021 года выбран кобчик – самая маленькая птица из рода соколиных. Дети познакомились с многообразием птиц рода соколиных, вспомнили пословицы о соколах, участвовали в играх на внимательность, слушали рассказ «Загостившийся хищник. История спасения птенца кобчика».

Цель экологического путешествия «По страницам Красной книги – северские краснокнижники» - формирование у подрастающего поколения экологической культуры и правильного, бережного отношения к природе родного края. Особое внимание здесь уделяется развитию интереса детей к северской природе, желанию больше узнать о её особенностях и природном разнообразии. Во время мероприятия дети познакомились с «Красной книгой Томской области» и узнали о том, почему возникла необходимость в её создании, значении разных цветов у страниц книги, о представителях флоры и фауны, которые занесены в книгу и обитают на северской земле, а также, что надо делать, чтобы спасти исчезающие и редкие виды растений и животных.

На мероприятии «Семь чудес природы Томской области» ребята открыли для себя неповторимую красоту родного края, совершив виртуальное путешествие в Сибирский ботанический сад и Университетскую рощу. Данное образовательное событие позволило юным посетителям узнать много интересного о природе, в том числе о том, что Васюганские болота, расположенные на территории Томской области – один из самых крупнейших болотных массивов мира; о Таловских чашах с незамерзающей чистой водой и самой большой из них с необычным названием «Крокодил», а также в каком геотермальном источнике можно искупаться в тридцатиградусный мороз. В заключении ребята узнали о памятниках природы, которые вошли в семёрку лучших, и приняли участие в викторине «Семь чудес природы Томской области».

В 2021 году сотрудниками отдела «Гармония» проведены следующие мероприятия по экологической тематике: познавательный час «Необычные животные»; беседа-игра «Здоровье планеты в наших руках»; игра-викторина «Край родной!»; посвящённый Дню памяти жертв радиационных катастроф час памяти «Припять – город призрак», где присутствующие узнали, как авария на ЧАЭС повлияла на здоровье людей, окружающую природу, а также о ликвидаторах аварии; мастер-класс «Мокрый нос – умный пёс», на котором каждый желающий мог смастерить фигурку собаки из бумаги и узнать много интересных фактов об этом животном, который прошёл в дни летних каникул.

Одним из важных направлений в работе библиотеки-филиала «Мир семьи» является экологическое просвещение населения. В 2021 году сотрудниками библиотеки били проведены следующие мероприятия: экологическое путешествие «По страницам Красной книги Томской области», час информации «Кто живёт в глубинах вод?», познавательный час «Всего понемножку о котах и о кошках». В рамках празднования Международного дня птиц прошёл экологический урок «Птичья перекличка», на котором библиотекарь рассказала о видах птиц, обитающих в нашей местности, о перелётных и зимующих птицах, о птицах, занесённых в Красную книгу, о пользе, приносимой ими природе. В ходе беседы особое внимание было обращено на необходимость бережного отношения к птицам.

Ежегодно уже более 20 лет в России проводятся Общероссийские дни защиты от экологической опасности. В библиотеке-филиале «Мир семьи» прошёл экологический урок «Планета задыхается от мусора». Учащиеся 5 – 7 классов узнали о том, как люди в разные времена справлялись с мусором, об опыте утилизации мусора за рубежом, где он перерабатывается почти полностью, о тех проблемах, которые существуют при утилизации бытовых отходов у нас в стране и в нашем городе. К Международному дню Земли был подготовлен мастер-класс «Экоподелка».

Для учащихся начальных классов было проведено экологическое путешествие по страницам книг «Лесное путешествие с В.Бианки». Целью и задачей мероприятия было знакомство с удивительной биографией писателя, полной любви к природе и окружающему миру. Большой интерес у ребят вызвало знакомство с необычной «Лесной газетой».

Вместе с учащимися первых классов МБОУ «Северский лицей» была проведена акция по оказанию помощи бездомным животным «Протяни руку лапам». В рамках этой акции ученики не только собирали средства для бездомных животных, но и узнали о существовании в Северске Общественной благотворительной зоозащитной организации «КОТОДОМ». Самые активные участники акции побывали в «КОТОДОМЕ», передали подарки, познакомились с людьми, которые ухаживают за животными и, конечно, с пушистыми обитателями - кошками.

В молодежном отделе прошёл ежегодный праздник «Наш дом - Земля», посвящённый Всемирному дню Земли. На познавательном часе «Что такое экология?» для младших школьников рассказывалось о том, что наука экология – это, прежде всего, знания о планете, которая у нас одна и её надо беречь.

Интерактивная беседа «Мой долг перед планетой» предлагала задуматься о разумном потреблении. Человек - неотъемлемая часть планеты. Способность разумно тратить, беречь и уметь восстанавливать собственные ресурсы - важнейшее умение человека. А каждый маленький «экологический» поступок - это вклад в здоровье нашей планеты и здоровую жизнь всех на ней живущих.

В рамках дней защиты от экологической опасности в библиотеке-филиале «Победа» прошел познавательный час «Заповедники России» для учащихся средних классов, на котором библиотекари познакомили школьников с особо охраняемыми природными территориями – заповедниками, национальными парками. Цель мероприятия - формирование экологических знаний и повышение экологической культуры учащихся.

Экология вбирает в себя целый комплекс знаний об окружающем мире. Познакомить пользователей с экологией нашей страны, нашего края и её проблемами призваны проводимые мероприятия по этой тематике.

Более 15 лет в Центральной городской библиотеке работают клуб «Цветовод» и лекторий «Здоровье и экологическое земледелие», которые пользуются неизменной популярностью у горожан.

Муниципальное автономное учреждение «Северский природный парк»

Основными видами деятельности Муниципального автономного учреждения «Северский природный парк» (далее – МАУ «СПП») является рекреационная и природоохранная. Содержание в коллекции зоопарка представителей животного мира со всего мира и, особенно, редких и исчезающих видов, а также постоянный акцент практически во всех мероприятиях, проводимых на территории зоопарка, на сохранение видового разнообразия делает работу Северского зоопарка особенно значимой в направлении охраны природы и экологического образования.

Всего за отчётный период в Северском зоопарке было проведено 10 тематических праздников. Из них ежегодные и традиционные - «День рождения зоопарка», «День рыси», «День тигра», «День змеи», «День рождения белого медведя Уда», праздник «Добрый день», который посвящён Дню защиты животных, а также новые - «День Айболита», праздник, посвящённый ламам «Ла-ла-лама», «День белок», праздник «Крылатые кошки ночи или День Сов».

Рис.24 Экскурсия по Северскому природному парку

Появилась новая форма работы с посетителями в просветительском направлении - «Зоологический уикенд», который позволяет всем, пришедшим в зоопарк в выходные дни, увидеть показательные кормления различных животных, поучаствовать в интерактивной лекции и принять участие в мастер-классе по бумагопластике. Всего за 2021 год в зоопарке прошли «Птичий зооуикенд», «Первомайский зооуикенд», «Пасхальный зооуикенд», «Обезьяний зооуикенд», «Тропический зооуикенд» и «Зубастый зооуикенд».

В течение года осуществлялись Интернет–голосования на традиционные звания «Краса зоопарка - 2021» и «Лучшая семья зоопарка - 2021», а также голосование на выбор имени для вновь прибывшего самца эму.

К первому апреля 2021 года в сотрудничестве с городским отрядом школы № 90 «Юнармия» им. Героя Советского Союза Фёдора Леонтьевича Трофимова организована выставка детских рисунков на территории зоопарка к Международному Дню птиц.

В рамках празднования Общероссийских дней защиты от экологической опасности в Северском природном парке, при поддержке Ресурсного центра образования, прошла акция «Добро пожаловать домой!» (более подробная информация об акции «Добро пожаловать домой!» представлена в подразделе 13.1 «Мероприятия, проведённые учреждениями образования ЗАТО Северск в 2021 году»).

Опубликовано 9 научно-популярных статей на официальном сайте Природного парка: «Лучшее время года для Уда», «Совместное содержание разных видов животных в зоопарках», «Пополнение в семье бурых капуцинов Северского зоопарка», «О слётках и детенышах из дикой природы», «Водные процедуры белого медведя Уда», «Медвежья геометрия», «Носухи Марика и Марек Северского зоопарка», «Кормление животных в зоопарках», «О жизни беличьих саймири».

Для взрослых и самых юных посетителей зоопарка подготовлены и проведены зоо-квесты: «Чей клюв лучше?», «Тропой следопыта», а также новые с QR-кодами: «Старожилы зоопарка» и «Кто под деревом сидит?».

В Северском зоопарке проводились экскурсии и выездные лекции для различных возрастных групп, в большей мере, конечно, для детей. Также в 2021 году были организованы бесплатные экскурсии для всех желающих посетителей по следующим темам: «Краснокнижные животные Северского зоопарка», «Обзорная экскурсия», «Тигр и другие дикие кошки».

Экскурсионная и просветительская работа МАУ «СПП» за 2021 год

Таблица16

| Кол-во экскурсий | Кол-во экскурсантов |  |  | Кол-во выездных лекций | Кол-во слушателей |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Общее | В т.ч. дети | В т.ч. бесплатные |  | Общее | В т.ч. дети |
| 80 | 1210 | 1191 | 41 | 37 | 955 | 955 |

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Самусьская детская школа искусств»

В рамках «Экологического воспитания и образования» были проведены следующие мероприятия:

- экскурсионные выставки рисунков учащихся художественного отделения «Природа родного края» для обучающихся МБОУ «Самусьский лицей имени академика В.В.Пекарского»;

- субботники по уборке территории школы «Враг планете – это мусор», в которых приняли участие обучающиеся и работники Самусьской детской школы искусств. В отчётный период субботники прошли 6 мая и 10 октября 2021 года.

Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования

ЗАТО Северск «Детская школа искусств»

В апреле 2021 года в Детской школе искусств (далее – ДШИ) прошла акция «Северские первоцветы». Итогом акции стало создание одноимённого ролика «Северские первоцветы». Участниками акции стали учащиеся ДШИ и Детской художественной школы (далее – ДХШ) приславшие рисунки, посвящённые первоцветам Родного края.

Также в апреле 2021 года реализован проект «Птицы, гнездящиеся в г.Северске и его окрестностях». Автором проекта является Тюкова Феодора, руководителями проекта стали: Шатохина П.Г. – преподаватель ДШИ и Тютеньков О.Ю. – научный консультант СПП. Проект является совместной работой ДШИ и СПП по обобщению информации о птицах, гнездящихся в г.Северске и его окрестностях. Результаты этой работы были представлены в виде ролика, выставок фотографий и детских рисунков.

В ноябре 2021 года разработана экологическая игра «Ботанический тренажёр», которая размещена на стенде в холле 2 корпуса ДШИ. Игра знакомит с 40 видами деревьев и кустарников, произрастающих в г.Северске.

Информация о всех созданных ДШИ роликах по экологической тематике в течение 2021 года отображена в таблице 17.

Информация о роликах созданных ДШИ с

унифицированными указателями ресурсов за 2021 год

Таблица 17

| № пп | Наименование ролика | Ссылка на интернет ресурс |
| --- | --- | --- |
| 1 | Птицы, гнездящиеся в Северске | https://youtu.be/1D9l2A9J7FQ |
| 2 | О Вороне Карла Северского зоопарка | https://youtu.be/Jt1zfb81ZGw |
| 3 | Врановые (фильм о семействе птиц) | https://youtu.be/t4IoYf6Cblc |
| 4 | О Хвойных растениях ролик | https://youtu.be/L5ZDLTrZT0Y |
| 5 | Северские первоцветы | https://youtu.be/KT0zrv8KxMM |
| 6 | Мой любимый сад (ролик о создании клумбы и озеленении двора в городе Северске) | https://youtu.be/tr43eKOBSkw |

Муниципальное бюджетное учреждение «Музей г.Северска»

Экологическое образование предполагает знание законов природы, способов взаимоотношений живых организмов между собой и окружающей средой, последствий влияния человека на природные процессы.

Одним из наиболее востребованных способов экологического образования и воспитания в музее является создание программ, включающих в себя несколько форм, объединённых одной темой.

Экологическая тематика проходит сквозной линией через несколько программ на занятиях, которые пользуются особой популярностью у педагогов и детей:

- «Сказки зимнего леса» по программе «Волшебный туесок» (для дошкольников) учит и знакомит с окружающим миром, показывает, как с давних времён народы Сибири берегли богатства тайги;

- «Что изучает наука Экология», «Тропою тысячелетий», «Медвежий праздник», «Школа Лешего», «Жили - были животные», «Целебное лукошко» «Экологические игры» и «Посвящение в экологи» по программе «Путешествие в страну Экология» знакомят с уникальными эколого-культурными традициями, направленными на сохранение природы и окружающего мира;

- «Образ животных в изображении древних людей», «Медведь в верованиях и фольклоре народов Сибири», «Лось и олень в фольклоре и поверьях народов Сибири», «Конь в фольклоре народов Сибири», «Водоплавающие птицы, рыбы и земноводные в фольклоре народов Сибири», «Лесные птицы в мифах и поверьях народов Сибири», «Бобр в фольклоре и верованиях народов Сибири» по программе «Священные животные у народов Сибири» эколого-этнографической направленности погружают детей не только в мир традиционной народной культуры, но и делают акцент на бережном отношении к флоре и фауне Сибири;

- «Суровый мир сибирской сказки. Сказки народов Сибири. Хантыйские и селькупские сказки», «В гостях у хантов» по программе «Литературное наследие Сибири» дети знакомятся с фольклорным наследием коренных жителей Томска и Северска, в котором прослеживается бережное отношение к окружающему миру, где человек считает себя частью окружающей среды;

- «Сибирская земля в географических названиях» знакомит с топонимикой Томской области, особенностями флоры и фауны.

Томская область - прекрасный край, дающий стране нефть, газ и другие ресурсы. Регион богат природными достопримечательностями, на его территории простираются обширные болота и живописные озёра, бьют из земли горячие минеральные источники, шумят реликтовые кедровые леса.

В разных уголках области сохранились памятники старины и древности, напоминающие как о светлых, так и о тёмных страницах томской истории. Всё это можно узнать на занятиях по программе «Природные памятники Томской области».

Программа «Жили-были народы России» знакомит с историей, культурными традициями народов России, а также с бережным отношением этих народов к природе.

В течение 2021 года занятия экологической направленности посетили 315 воспитанников дошкольных учреждений и 4775 обучающихся младших классов.

Техническая выставка «Энергия» представлена интерактивными макетами электростанций (солнечная, ветроэлектростанция, гидроэлектростанция, тепловая, атомная), которые демонстрируют различные способы получения энергии, что позволяет сложный для восприятия материал сделать понятным и доступным для широкого круга посетителей. Ретро-макет известного томского кукольника В.Захарова «Энергия. 7 котов» также демонстрирует процесс работы на различных электростанциях. При проведении экскурсии делается акцент на влияние современного человека на экономическую и экологическую составляющую, а также на современные технологии, которые могут снизить антропогенную нагрузку на окружающую среду. Для посетителей работает видеозал, электронный терминал и лаборатория «Физика на ладони», где можно опытным путём получить электричество и измерить силу тока.

Рис.24 Техническая выставка «Энергия»

Постоянные историко-краеведческие экспозиции на основе подлинных археологических и этнографических материалов знакомят с предысторией и историей города Северска. Более 2500 экспонатов представляют историю северских земель с того момента, когда в низовьях р.Томи 16 – 17 тысяч лет назад появились первые люди. Экспозиции оснащены аудио- и визуальными мультимедийными средствами: информационными терминалами, видеозалом, интерактивной игрой «История Северска от бронзового века до наших дней». При проведении экскурсий по этим выставкам ребята могут почувствовать себя путешественниками во времени, окунуться в прошлое, осознать настоящее и сделать прогноз, что ждёт наш Сибирский край в будущем.

Передвижная интерактивная выставка из Абакана «Ледниковый период» очень полюбилась северчанам. Благодаря созданной обстановке, посетители смогли почувствовать себя в роли древнего человека. Экскурсионная программа была насыщена игровыми и познавательными модулями, в которых прослеживались глобальные процессы эволюции нашей планеты.

С 2021 года открыта выставка «Сокровища и клады» на основе неизвестных фондов музея с привлечением коллекций земляков, где присутствует экологическая составляющая, призывающая обращать внимание на всё, что нас окружает.

Передвижная выставка из города Барнаула «Удивительный мир пауков» познакомила горожан с этими удивительными созданиями и особенностями их жизнедеятельности.

В отчётный период в музее традиционно был проведён цикл мероприятий, посвящённых трагедии на Чернобыльской АЭС. На выставках в течении года было проведено более 1000 экскурсий (более подробная информация о мероприятиях, посвященных аварии на Чернобыльской АЭС, представлена в подразделе 13.1 «Мероприятия, проведённые учреждениями образования ЗАТО Северск в 2021 году»).

В честь 60-летия первого полёта человека в космос был проведён городской исторический квест «Космическая Одиссея» среди активистов школьных музеев, где наряду с вопросами о истории освоения космоса, людях, которые внесли большой вклад в развитие космической отрасли, рассматривались вопросы космической экологии.

Современные интерактивные модули: пол Floorium и песочница «iSand box» - благодаря технологии дополненной реальности превращают музейное пространство не только в мультимедийные игровые комплексы, но и позволяют проводить образовательные занятия, в том числе и экологической направленности.

Украшением города является Рокарий у стен музея, созданный силами сотрудников музея и волонтёров 7 лет назад.

Рис.25 Интерактивная песочница В МБУ Музей

Заключение

По состоянию окружающей природной среды в 2021 году на территории ЗАТО Северск можно сделать следующие выводы.

Среднегодовые концентрации загрязняющих веществ в атмосферном воздухе не превышали гигиенические нормативы населённых мест. По-прежнему наблюдается тренд в сторону уменьшения уровня загрязнения атмосферного воздуха.

Повышенное содержание взвешенных веществ в атмосферном воздухе в летний период в южной части г.Северска, связанное со строительством новых жилых районов, увеличением движения автотранспорта, деятельностью Томского речного порта, осуществляющего добычу гравия и песка, вызывает необходимость эффективного озеленения этой территории.

Подтверждена безопасность подземных вод, используемых в питьевом водоснабжении города. Качество воды, направляемой с водозаборов в распределительную сеть после очистки, отвечает санитарным требованиям.

Санитарно-эпидемиологическое состояние воды открытых водоемов в 2021 году оставалось удовлетворительным. Содержание вредных химических веществ (кроме железа) в воде р.Томи не превышало установленные предельно-допустимые концентрации.

Специалисты АО «СВК» и АО «СХК» постоянно ищут способы улучшить качество сбрасываемых стоков, прорабатывая различные методы на имеющихся технологических мощностях очистных сооружений. В результате проведённых на канализационно-очистных сооружениях г.Северска работ сброс загрязняющих веществ в р.Томь за 2021 год не превысил установленных лимитов.

Среднее содержание тяжёлых металлов и других химических веществ в почве г.Северска соответствует гигиеническим нормативам и не представляет угрозу для населения.

Радиационная обстановка в районе расположения АО «Сибирский химический комбинат» и в целом на территории ЗАТО Северск оценивается как удовлетворительная. Содержание техногенных радионуклидов в почве, траве и снеге на территории зоны наблюдения находится в пределах значений, соответствующих глобальному уровню.

В целом, радиационная обстановка на территории ЗАТО Северск оценивается как стабильная и удовлетворительная, отвечающая требованиям СанПиН 2.6.1.2523-09 «Нормы радиационной безопасности» (НРБ-99/2009) и СП 2.6.1.2612-10 «Основные санитарные правила обеспечения радиационной безопасности» (ОСПОРБ-99/2010).

Благоприятные экологические условия для проживания населения обеспечиваются выполняемыми на территории ЗАТО Северск природоохранными мероприятиями.

В рамках выполнения Плана природоохранных мероприятий на 2021 год, разработанного Администрацией ЗАТО Северск, освоено 33848,04 тыс. руб., из них:

- средства местного бюджета – 26542,83 тыс. руб. (78%);

- средства областного бюджета, а также привлечённые средства предприятий и инвестиционных программ – 7305,21 тыс. руб. (22%).

Распоряжением Администрации ЗАТО Северск от 10.06.2021 № 692-р утверждён итоговый отчёт о реализации муниципальной программы «Охрана окружающей среды на территории ЗАТО Северск» на 2015 – 2020 годы.

С 2021 года начата реализация новой муниципальной программы «Охрана окружающей среды на территории ЗАТО Северск» на 2021 - 2024 годы», утверждённой постановлением Администрации ЗАТО Северск от 18.12.2020 № 2288 «Об утверждении муниципальной программы «Охрана окружающей среды на территории ЗАТО Северск» на 2021 - 2024 годы».

Активно вовлекается молодое поколение муниципального образования в процесс природоохранной деятельности. В проведении Дней защиты от экологической опасности в 2021 году приняли участие 32,2 тыс. человек. За победу в Общероссийских днях защиты от экологической опасности на территории Томской области городскому округу ЗАТО Северск в 2021 году вручён Диплом II степени от Администрации Томской области.

В Администрации ЗАТО Северск продолжалась работа, направленная на реформирование системы обращения с твёрдыми коммунальными отходами (далее – ТКО) на территории ЗАТО Северск с участием регионального оператора по обращению с твёрдыми коммунальными отходами – ООО «АБФ Система».

Всё вышеизложенное приводит к повышению экологической безопасности проживания населения. Результаты реализации природоохранных мероприятий позволяют оценить экологическую ситуацию на территории ЗАТО Северск как стабильную и удовлетворительную.

Вместе с тем, на территории ЗАТО Северск имеется ряд задач в области охраны окружающей среды, которые необходимо решать уже в ближайшее время.

Продолжается разрушение правого коренного берега р.Томи в черте г.Северска, для предотвращения которого необходимо проведение работ по берегоукреплению.

Важнейшей уже много лет остается проблема обращения с отходами. На ликвидацию несанкционированных свалок затрачиваются значительные средства.

Для улучшения экологической ситуации на конкретной территории требуется сознательное отношение к природным ресурсам со стороны всех граждан. Разумное расходование природных и энергетических ресурсов, правильное обращение с отходами с вовлечением вторичных ресурсов в хозяйственный оборот позволяют избежать ухудшения состояния окружающей среды.

Для решения существующих экологических задач и выполнения планируемых для этих целей природоохранных мероприятий требуются значительные финансы, в основном за счёт привлекаемых средств федерального и областного бюджетов, других источников. Необходимо привлечение усилий всех природопользователей ЗАТО Северск и всего активного населения, а также активное участие средств массовой информации в работе по экологическому просвещению, информированию.

Подготовкой материалов для настоящего «Обзора…» занимались сотрудники Отдела охраны окружающей среды и природных ресурсов Администрации ЗАТО Северск (Моисеева Л.А., Гуськова С.В., Исмагилова М.С., Пашевнина Е.С., Конькова И.Е.,).

Главный редактор Бабенышев В.В.

При подготовке разделов 1, 2.4, 3, 4 использованы данные Межрегионального управления № 81 ФМБА России.

При подготовке раздела 2 использованы данные АО «Северский водоканал».

Раздел 5 подготовлен авторским коллективом АО «СХК».

Раздел 6 подготовлен авторским коллективом филиала АО «РИР».

Разделы 7, 8 подготовлены специалистами Управления имущественных отношений Администрации ЗАТО Северск.

Раздел 10 подготовлен авторским коллективом ООО «АБФ Система».

Раздел 11 подготовлен Комитетом экономического развития Администрации ЗАТО Северск.

При подготовке раздела 12 использованы данные, предоставленные Департаментом природных ресурсов и охраны окружающей среды Томской области.

При подготовке раздела 13 использованы материалы, предоставленные Управлением образования и Управлением культуры Администрации ЗАТО Северск.